,

Местные нормативы градостроительного проектирования МО«Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского  района Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования МО «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области (далее - местные нормативы) используются следующие основные понятия:

благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

домовладение - жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

жилой квартал - часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящими к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала - отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) - жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

плотность застройки жилого квартала - отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность - отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица - территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

улично-дорожная сеть - сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

фасад здания - наружная сторона здания; различают главный, уличный, боковой, задний, дворовый фасады.

1.2. Помимо понятий, перечисленных в пп. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Ульяновской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Ульяновской области.

1.3. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Ульяновской области.

1.4. Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной организации МО «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области (далее — МО «Большенагаткинское сельское поселение») и параметрам застройки населенных пунктов, находящихся в границах МО «Большенагаткинское сельское поселение» (далее - населенные пункты поселения, населенные пункты), и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в МО «Большенагаткинское сельское поселение».

1.5. Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО «Большенагаткинское сельское поселение» объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения таких объектов, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

1.6. Местные нормативы разрабатываются в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в МО «Большенагаткинское сельское поселение» средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;

- обоснованного определения параметров развития территорий МО «Большенагаткинское сельское поселение» при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.7.  Населенные пункты  МО «Большенагаткинское сельское поселение»:

- село Большое Нагаткино;

- село Крестниково;

-  деревня Степная Репьевка;

- село Новые Тимерсяны;

- поселок Орловка;

- поселок Клин;

- село Малое Нагаткино;

- поселок Новая Воля;

- деревня Садки;

- поселок Солнце

- село Норовка

-поселок Сахалин

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром МО «Большенагаткинское сельское поселение»  является  село Большое Нагаткино.

2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения МО «Большенагаткинское сельское поселение» и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Большенагаткинское сельское поселение».

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства.

2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах поселения принимается 3 этажа.

2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

2.1.3. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, являются жилой квартал.

2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале |  | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % |  | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2 /га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Большое Нагаткино (с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 45,0 |  | 4500 |  |  |
|  | 2 |  | 36,3 |  | 7260 |  |  |
|  | 3 |  | 30,1 |  | 9000 |  |  |
|  | 4 |  | 25,8 |  | 10300 |  |  |
|  | 5 |  | 22,6 |  | 11300 |  |  |
|  | Дер.Степная Репьевка, с.Новые Тимерсяны,с.Крестниково, дер.Садки, пос.Орловка, с.Малое Нагаткино, пос. Новая Воля, пос. Клин, пос.Солнце, с.Норовка, пос.Сахалин. (с численностью населения до 1 тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 44,7 |  | 4470 |  |  |
|  | 2 |  | 35,9 |  | 7190 |  |  |
|  | 3 |  | 29,7 |  | 8920 |  |  |
|  | 4 |  | 25,5 |  | 10200 |  |  |
|  | 5 |  | 22,3 |  | 11150 |  |  |

Примечания:

1) максимальные коэффициент и плотность застройки для жилых домов выше 3 этажей приведены исключительно для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой;

2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 х (36,3% / 100%) х 10000 = 7260.

2.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, кв. м/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Большое Нагаткино (с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек) |  |  |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |  |  |
| 2 | 40,9 | 8180 |  |  |
| 3 | 35,8 | 10750 |  |  |
| Дер.Степная Репьевка,с.Новые Тимерсяны,с.Крестниково, дер.Садки, пос.Орловка, с.Малое Нагаткино, пос.Новая Воля, пос.Клин, пос.Солнце, с.Норовка, пос.Сахалин (с численностью населения до 1 тыс. человек) |  |  |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |  |  |
| 2 | 40,7 | 8130 |  |  |
| 3 | 35,5 | 10660 |  |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 х (40,9% / 100%) х 10000 = 8180.

2.1.6. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%.

2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.

2.2.1. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель - минимальная площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с парками и озеленёнными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по населенным пунктам и элементам планировочной структуры приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Населенный пункт | Минимальная площадь озеленённых территорий, м2 /чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах населённого пункта |  |  |
| с.Большое Нагаткино | 8,2 | 25,6 (7,2) |  |  |
| д.Степная Репьевка, с.Новые Тимерсяны, с.Крестниково, д.Садки, пос.Орловка, с.Малое Нагаткино, пос.Новая Воля, пос.Клин, пос.Солнце, с.Норовка, пос.Сахалин |  | 22,8 (7,3) |  |  |

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий общего пользования.

2.2.2. Площадь парков (скверов) в сельских населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел., но не менее 0,5 га.

2.2.3. Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.

2.3. Расчетные показатели для производственных территорий.

2.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Максимальный коэффициент застройки земельного участка, процент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 60 |  |  |
| 2. Складские объекты | 60 |  |  |
| 3. Объекты транспорта | 40 |  |  |
| 4. Объекты оптовой торговли | 60 |  |  |
| 5. Производственные объекты: |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья | 50 |  |  |
| текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви | 65 |  |  |
| обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 45 |  |  |
| издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования | 55 |  |  |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 45 |  |  |
| производство оптического и электрооборудования | 60 |  |  |
| производство транспортных средств и оборудования | 55 |  |  |

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения.

2.4. Расчетные показатели в области социальной и коммунально-бытовой инфраструктур

2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах МО «Большенагаткинское сельское поселение», приведены в таблице 5. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 5

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34(0,024) |  |  |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |  |  |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |  |  |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |  |  |
| Объекты здравоохранения* | Аптека, молочная кухня, пункт оказания первой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,055 |  |  |
| Объекты образования* | Муниципальные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, муниципальные организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, школы искусств) | 0,84 (0,79) |  |  |
| Объекты культуры | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |  |  |
| Административные и управленческие объекты* | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |  |  |

Примечания:

1. Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

2. Административные объекты, объекты здравоохранения, образования, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в  селе Большое Нагаткино.

3. В строке "Объекты физической культуры и спорта" в скобках приведен показатель без учета стадионов и спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений).

4. В строке "Объекты образования" в скобках приведен показатель для организаций дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования.

________________

* Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.4.2. Минимальная обеспеченность жителей объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) местами в дошкольных образовательных организациях* принимается - 65 мест;

2) местами в общеобразовательных организациях (школах)* - 135 мест;

3) посещениями в смену поликлиник* -22,6 посещений в смену;

4) койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения* -6 коек;

5) площадью торговых объектов - 1510 кв. м2;

6) услугами общественного питания - 40 посадочных мест;

7) бытовыми услугами - 10,9 рабочих мест;

8) единовременной пропускной способностью объектов спорта - 28 единиц;

9) площадью спортивных залов - 106 м2;

10) площадью спортивных плоскостных сооружений - 948,3 м2.

2.4.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением N 1 к местным нормативам.

2.4.4. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Площадь земельного участка кладбищ принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. Расстояния от жилых домов, зданий общеобразовательных организаций (школ), детских дошкольных организаций и лечебных учреждений до границы участка размещаемого кладбища принимается не менее 300 м. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарником должна составлять не менее 20% от территории. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

2.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.

_____________________

* Объекты не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.5.2. На маршрутах муниципальных регулярных перевозок пассажиров, проходящих в границах населенных пунктов поселения, остановочные пункты пассажирского транспорта общего пользования размещаются из условия обеспечения пешеходной доступности от многоквартирных жилых домов не более 0,5 км, от блокированных и индивидуальных жилых домов не более 1,2 км.

2.5.3. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Объекты улично-дорожной сети | Ширина в красных линиях, не менее, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | 25 | 3,5 | 2- 4 |  |  |
| Жилая улица: |  |  |  |  |  |
| основная | 20 | 3,0 | 2 |  |  |
| второстепенная | 15 | 2,75 | 2 |  |  |
| Проезд: |  |  |  |  |  |
| основной | 8 | 2,75-3,0 | 1 |  |  |
| хозяйственный | 10 | 4,5 | 1 |  |  |

2.5.4. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.5.5. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, принимается 10,4 м2 на человека.

2.5.6. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах квартала (или не далее 0,2 км от дома) из расчета одно машиноместо на одну квартиру.

2.5.7. В случаях обоснованных технико-экономических ограничений, препятствующих исполнению рекомендаций п. 2.5.6, и в условиях сложившейся жилой застройки допускается принимать обеспеченность жителей многоквартирных домов машиноместами для хранения индивидуального автомобильного транспорта (в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест) на уровне:

- не менее 40% в границах квартала (или не далее 0,2 км от дома);

- не менее 100% в границах населенного пункта.

2.5.8. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома.

2.5.9. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.

2.5.10. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Виды объектов | Количество парковочных мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м 2 общей площади здания |  |  |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2 общей площади, но не менее 2 мест на объект |  |  |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |  |  |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |  |  |
| Отделение связи | 2 места на объект |  |  |
| Отделение банка | 2 места на объект |  |  |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |  |  |
| Парк | 1 место на 300 м 2 площади парка |  |  |

2.5.11. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10% общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.5.12. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.5.13. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки - 0,1га;

на 4 колонок - 0,2 га.

2.6. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения.

2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгрупированные по целевому назначению приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Примерный состав объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |  |  |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |  |  |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |  |  |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |  |  |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |  |  |

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов поселения, определяется из расчета не менее 0,10 га на 1 тыс. человек.

2.6.3. Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц приведены в таблице 9.

Таблица 9

| N п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |  |  |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |  |  |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |  |  |
| 4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |  |  |
| 5 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 7,0 |  |  |
| 6 | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 26,0 |  |  |

2.6.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Ульяновской области.

2.6.5. Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в виде норматива потребления электрической энергии для дома, оборудованного:

1) газовыми плитами - 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/м2 общей площади жилья в месяц;

2) электрическими плитами - 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/м2 общей площади жилья в месяц.

2.6.6. Показатели обеспечения жителей МО «Большенагаткинское сельское поселение» объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды.

2.6.7. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены _____.

2.6.8. В населенных пунктах поселения, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

2.6.9. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Производительность, тыс.м3/сут | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | 0,3 |  |  |
| Св.0,1 до 0,4 | 0,35 |  |  |
| Св.0,4 до 0,8 | 0,4 |  |  |
| Св.0,8 до 1,5 | 0,7 |  |  |
| Св.1,5 до 3,0 | 1,0 |  |  |

2.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

2.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Теплопроизводительность, Гкал/ч | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 | 0,7 |  |  |
| От 5 до 10 | 1,0 |  |  |
| Св. 10 до 50 | 1,5 |  |  |

2.6.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га.

2.6.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.6.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площади элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир и встроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Придомовая территории многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |  |  |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |  |  |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,02 |  |  |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |  |  |

Примечание: применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять до 80% удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения.

2.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой - не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.7.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

2.7.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТБО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 11.

2.7.6. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом).

2.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.

2.7.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.

2.7.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.7.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.7.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

2.7.12. В правилах благоустройства территории МО «Большенагаткинское сельское поселение» наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.7.1-2.7.11 настоящего раздела, могут устанавливаться иные показатели обеспечения объектами благоустройства территории.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обонование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Ульяновской области,

- в муниципальных правовых актах МО «Цильнинский район»;

- в муниципальных правовых актах МО «Большенагаткинское сельское поселение»;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития МО «Большенагаткинское сельское поселение», для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, социально-демографический состав и плотность населения на территории МО «Большенагаткинское сельское поселение»;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Ульяновской области;

- в утвержденных документах территориального планирования МО «Цильнинский район» и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования МО «Большенагаткинское сельское поселение»  и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в инструктивно-методических материалах;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 15. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 16.

Таблица 15

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населённых пунктах Ульяновской области установлена по [1] (см. раздел I, ч.3,.п.3.10 и таблица N 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |  |  |
| 2.1.4 таблица 1 2.1.5 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, ч.3,.п.3.15 и таблица N 2) для населённых пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. тыс. человек (Посёлок ___, посёлок ____, деревня ____) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-городских устойчивых системах расселения. |  |  |
| 2.1.6 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40% установлен по [1] (см. раздел I, ч.3, п.3.17). |  |  |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь озеленённых территорий в таблице 3 установлена по [1] раздел V, ч.2,.п.2.16 и таблица N 33). Значения для парков и озеленённых территорий общего пользования установлены по данным строк 9 таблиц N 31 и N 32 [1]. |  |  |
| 2.2.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, ч.2,.п.2.15) и с [3] (см. п. 5.11). |  |  |
| 2.2.3 | Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом [2] (см. п. 9.25) и размеров территории сельского поселения. |  |  |
| 2.3.1 таблица 4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка на территориях производственного назначения в таблице 4 установлен по [1] (см. раздел II , ч.3,.п. 3.3 и таблица N 4). |  |  |
| 2.4.1 таблица 5 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах 5 установлена в соответствии c [1] (см. раздел V , ч.2,.п. 2.5 и таблицы N 31 и N 32). |  |  |
| 2.4.2 | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школах), поликлиниками установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.17). Обеспеченность жителей койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с [6] (см. раздел 5). Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [7] (см. раздел 4). Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [8] (см. приложение N 4). |  |  |
| 2.4.3 приложение | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж ) и [9] (см. приложение П ). |  |  |
| 2.4.4 | Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.18 ). |  |  |
| 2.5.1 | Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.10 ). |  |  |
| 2.5.2 | Пешеходная доступность от жилых домов до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена с учетом доступности, принятой в [1] (см. раздел VI, ч.2,.п.2.9 и таблица N 34, последняя строка) для городских населенных пунктов и поправки на увеличение расстояния для блокированных и индивидуальных жилых домов до 1,2 км., учитывающей сельский тип населенных пунктов. |  |  |
| 2.5.3 таблица 6 | Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. 11.5 и таблица 9 ) и [9] (см. п. 10.13 и п. 10.17, таблица 8). |  |  |
| 2.5.5 | Показатель минимальной площади гаражей и стоянок в расчете на жителя многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. раздел V , ч.2,.п. 2.5 и таблица N 32, строки 1 и 13) 8,5 +1,9 = 10,4 м2 /чел. |  |  |
| 2.5.6 2.5.7 | Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных домов установлены по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.12 ). |  |  |
| 2.5.10 таблица 7 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |  |  |
| 2.5.12 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел V, ч.2, п. 2.11 ). |  |  |
| 2.5.13 | Минимальная удельная площадь земельного участка автозаправочные станции установлена с учетом [2] (см. п. 11.27) и [9] (см. п. 10.24). |  |  |
| 2.6.2. | Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. раздел V , ч.2,.п. 2.5 и таблицы N 31, строки 2). |  |  |
| 2.6.3 таблица 11 | Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4]. |  |  |
| 2.6.5 | Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в соответствии с [5] (см. приложение к методике ). |  |  |
| 2.6.10 Таблица 10 | Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [9] (см. п. 11.4.). |  |  |
| 2.6.12 | Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7). |  |  |
| 2.6.13 Таблица 11 | Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены с учетом [9] (см. п. 11.10). |  |  |
| 2.6.14 | Максимальные размеры земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30). |  |  |
| 2.7.2 таблица 12 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зу max связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома N эт формулой: G зу m in = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax N эт k), где k - отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k?0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зу m in = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax N эт k). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зу max подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зу max , рассчитанная на максимальную этажность N эт = 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зу m in = (1 - 0,297) / (0,297 3 0,75) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации с тоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц N 30 и N 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2 /чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26 что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% х (3,3+1,9)/(22,5х0,42) = 55%. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха и игр установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2 /чел. 9,6 /20 = 0,48. |  |  |
| 2.7.3 2.7.4 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |  |  |
| 2.7.8 | Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [9] (см. п. 10.13.) |  |  |
| 2.7.10 2.7.11 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |  |  |

Таблица 16

| N п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 N 820). |  |  |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

4.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распостраняется на:

1) подготовку, согласование, утверждение генерального плана МО Большенагаткинское сельское поселение», изменений в него;

2) подготовку, утверждение документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

3) определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

4) определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

4.2. На территории МО «Большенагаткинское сельское поселение» местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

4.3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут учитываться в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки МО «Большенагаткинское сельское поселение». В частности, в соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, можно вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании, в том числе, местных нормативов.

4.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области.

4.5. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана МО «Большенагаткинское сельское поселение» (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

Приложение N 1. Минимальные площади земельных участков для размещения на территории МО «Большенагаткинское сельское поселение» объектов социального и коммунально-бытового назначения

Приложение N 1 
к местным нормативам градостроительного проектирования 
МО «Большенагаткинское сельское поселение» муниципального района Ульяновской области

| N п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характерис тика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные организации общего типа* | Место | до 100 100 -500 500 и более | 40 35 30 |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательные организации* | Учащиеся | до 600 600-800 800 и более | 50 40 33 |  |  |  |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики* | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |  |  |
| 4. | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям* | Объект |  |  | 0,2 0,05 |  |  |
| 5. | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |  |  |
| 6. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |  |  |
| 7. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |  |  |
| 8. | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |  |  |
| 9. | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |  |  |
| 10. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |  |  |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |  |  |
| 12. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |  |  |
| 13. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |  |  |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |  |  |
| 15. | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |  |  |
| 16. | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |  |  |
| 17. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |  |  |
| 18. | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |  |  |

____________________

* Объекты не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.