ООО «Ульяновскгражданпроект»

Алгашинское сельское поселение

Цильнинского района

Ульяновской области

Проект генерального плана

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Директор 								                 М.Ю. Журавлёв

В соответствии с Законодательством Российской Федерации «Об авторском праве» и «О праве на интеллектуальную собственность» использование материалов ОГУП РосНИПИУрбанистики  произведено с согласия директора института Щитинского В.А., руководителя мастерской Бельского А.Ю. и главного архитектора проекта Федуловой  З.И.

г. Ульяновск

2008г.

Предисловие

Проект  генерального плана МО «Алгашинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области разработан по заданию Администрации Алгашинское  сельское поселение на основании договора № 22 от 08.12.08г.

В составе разработки выполнены тематические чертежи на бумажном носителе, электронная версия, а также пояснительная записка.

Проект разработан на  два проектных периода: первая очередь строительства – 2015г., расчётный срок – 2025г.; ряд проектных материалов отнесён на отдалённую перспективу (за пределами расчётного срока).

Проект генерального плана разработан авторским коллективом под руководством главного архитектора проекта – Некрасова В.И. ,  главного инженера проекта – Баженова М.В., архитекторов:  Черновой О.А. и Кулигиной Е.С.

Оглавление

Предисловие

Состав проектных материалов

Глава I    Введение

  - Общие положения.

  - Общие сведения о муниципальном образовании.

  - Анализ реализации предыдущих документов территориального планирования поселения.

Глава 2    Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории

2.1.    Климат.

2.2.    Рельеф и гидросеть.

2.3.    Геологическое строение.

2.4.    Инженерно-геологические условия.

Глава 3       Социально-экономическое развитие муниципального образования

3.1.    Геоэкономическое положение поселения в системе района.

3.2.   Инвестиционный  потенциал.

3.3.   Общая характеристика хозяйственного комплекса.

3.4.   Численность населения.

3.5.   Жилищное строительство.

3.6.   Система культурно-бытового обслуживания.

Глава 4     Архитектурно-планировочная организация территории

4.1.   Современная планировочная ситуация.

4.2.   Историко-культурный потенциал территории.

4.3.   Направление территориального развития поселения.

4.4.   Планировочная структура.

4.5.  Функциональное зонирование территории.

4.6.   Освоение территории под различное функциональное использование на I

очередь.

4.7.   Положение района в  системе прилегающих территорий.

Глава 5    Транспортная инфраструктура

5.1.   Сооружение и коммуникации внешнего транспорта.

5.2.   Улично-дорожная сеть внутри населённых мест.

5.3.   Транспорт.

Глава 6    Инженерное оборудование

6.1.   Канализация.

6.2.   Санитарная очистка.

6.3.   Энергоснабжение, связь.

6.4.   Инженерная подготовка территории.

6.5.    Система зелёных насаждений.

Глава 7    Охрана окружающей среды

7.1.   Состояние окружающей среды.

7.2.   Комплексная оценка загрязнения окружающей среды.

7.3.   Мероприятие по снижению загрязнения окружающей среды.

7.4.   Формирование природно-экологического каркаса.

Глава 8    Сводные данные по использованию земель

Глава 9    Основные технико-экономические показатели проекта

Документация

Состав проектных графических материалов

| №№ п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Современное использование территории (опорный план). |
| 2. | Схема природных и техногенных планировочных ограничений. |
| 3. | Комплексная оценка территорий. |
| 4. | Схема положения район в системе прилегающих территорий |
| 5. | Основной чертёж (расчётный срок). |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры. |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры прилегающих территорий. |
| 8. | Схема канализации. |
| 9. | Схема энергоснабжения. |
| 10. | Схема инженерной подготовки территории. |
| 11. | Схема мероприятий по охране окружающей среды. |
| 12. | Схема очерёдности, освоение территории. |
| 13. | Альбом графических материалов. |
| 14. | Графические материалы в электронном виде. |

- Введение

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный

план поселения определяет направления  и границы развития территорий  муниципального образования, зонирование территорий, направление развития инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объемов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному  благополучию.

Предыдущие документы Алгашинского сельского поселения

Цильнинского района Ульяновской  области были разработаны проектными институтами   «Ульяновскколхозпроект» и «ЦЧО Гипросельхозстрой» в 1977 году. Основой для разработки новых документов территориального планирования послужили следующие градостроительные факторы:

–  изменения  законодательной  и нормативной документации в  сфере градостроительства;

– структурные изменения в экономике и социально- демографической сфере;

– дифференциация жилья по плотности и комфортности, масштабное развитие коттеджной застройки;

– несоответствие современным требованиям системы транспортно-инженерных коммуникаций;

В условиях рыночной экономики и возросшей роли  местного

самоуправления в регулировании градостроительной деятельности схема территориального планирования носит не директивный, а регулятивный характер.

Это  подразумевает, что положения проектной документации  могут

быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических или  административно-хозяйственных предпосылок. Безусловным  является соблюдение  планировочных ограничений, проектной планировочной структуры и базовых принципов формирования системы инженерных коммуникаций.

Генеральный план поселения является основой для разработки

комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей  устойчивое функционирование территорий, охваченных схемой.

При разработке генерального плана использован ряд проектных

материалов государственного научно-исследовательского и проектного института Урбанистики, схема территориального планирования района, планировочные проекты отдельных населённых пунктов, разработанные архитектурно-планировочными мастерскими.

К числу вопросов особой  важности относится вопрос о соответствии

градостроительного задания на разработку генерального плана поселения новому градостроительному кодексу РФ, принятому 22.12.04г. В этой связи необходимо отметить, что Градостроительным кодексом установлены содержание, порядок подготовки, согласования и утверждения генплана. Состав проектных материалов  принимается согласно действующей «Инструкции о порядке разработки,  согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в которой содержатся требования к  перечню, наименованиям и масштабу проектных материалов.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И

Муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение» расположено в  северной части Цильнинского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные

пункты:

– село Старые Алгаши  - административный центр;

– село Богдашкино;

– село Новые Алгаши;

– деревня Средние Алгаши;

с.Старые Алгаши. Расположено на р.Цильне в 22 км к северо-западу от районного центра. Основано в 1-ый пол.17 в. По преданиям, существовало до похода Ивана Грозного на Казань (1552), что вполне вероятно, т.к. чуваши заселяли Ульяновское Поволжье уже в 14в. Основано переселенцами из с.Алгаши Курмышского у. на р.Малая Цильна. По тем же преданиям, вначале стояло на левом берегу реки, но по приказанию Ивана Грозного во время его похода перенесено  на правый берег ниже по течению. На старом месте прослеживаются ямы, в которых находят старинные монеты и обломки старинной керамики. Основная часть населения – чуваши. Название – от чувашского слова «алгаж» - овраг. Принадлежало удельному ведомству. Во время осуществления столыпинской аграрной реформы несколько семей переселились в Томскую губернюю, где основали поселение Алгаши. В 1913 году в чувашском селе Средние Алгаши было 262 двора, 1570 жителей, церковь, земская школа. В 1930 в селе были основаны три колхоза: «Труд», «Ударник» и «Правда». Семилетняя школа открыта в 1923, средняя – в 1954. Население 1731 чел., преимущественно чуваши. Центр поселения, две школы, Дом культуры, библиотека, Скорбященская православная церковь, больница, комбинат бытового обслуживания, аптека, детский сад. Памятник-обелиск землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Родина Героя Советского Союза Н.Г. Князькина (1919-1944). В 2,5 км к юго-западу от села – курганная группа предположительно бронзового века.

с.Новые Алгаши, село Цильнинского района. Расположено на левом берегу р.Бугурны в 25 км к северу-западу от районного центра. Основано во 2-й половине 19 в. В 1913 в с.Новые Алгаши (Сенэ-Улгаш) было 262 двора, 1570 жителей, церковь, земская школа (1900). Основное население – чуваши. Название – от чувашского топонима «алгаш» - «овраг». Предания утверждают, что до появления Новых Алгашей на этой территории уже существовало исчезнувшее к тому времени чувашское или булгарское поселение, от которого осталось древнее кладбище с каменными надгробиями. Из-за помощи жителей села Ивану Грозному в его походе на Казань их взаимоотношения с окрестными татарскими селами стали недружелюбными, в связи с чем им пришлось оставить место первого своего заселения АО Буинской дороге и переселиться на новое, в 3-5 км севернее старого.

В 1797 по итогам генерального межевания здесь числилось 110 дворов с населением 799 чел. Село  принадлежало удельному ведомству. Во время крестьянской реформы в нем уже насчитывалось 132 двора, 422 ревизские (мужские) души получили наделы по 4,8 десятины на душу. В 1930-1931 основан колхоз «1 Мая». В селе в то время числилось 350 дворов с населением в 1889 человек, с 1950, после объединения с другими, образовался колхоз «Вперед к коммунизму». В 1996 – населением 945 человек, преимущественно Чуваши. СП «Заря», школа, клуб, библиотека, Богоявленская православная  церковь, детский сад, медпункт, отделение связи. Памятник-обелиск 162 воинам-землякам,  погибшим в Великой Отечественной войне. Родина художника И.В. Дмитриева.

В настоящее время население села составляет 870 человек.

деревня Средние Алгаши, деревня расположена в 22 км к северо-западу от районного центра.  Возникла во 2-й половине 16 в. В 1913 в чувашской деревне Средние Алгаши было 91 дворов, 573 жителей, школа. Занимались промыслами: плотничеством, плетением лаптей, ткачеством (полотно, ковры, сукно), изготовлением национальной одежды и др.  В 1928 году был образован ТОЗ «Красин», на основе которого возник колхоз «Победа» (1930). В 1996 – население 519 человек, преимущественно чуваши, СП «Заря», школа, ДК, медпункт. Памятник-обелиск 149 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в деревне проживает 438 человек.

с.Богдашкино, расположено  в верховьях р.Цильна в 22 км к северо-западу от районного центра  среди всхолмленных полей, пересеченных лесополосами. В 2-3 км от села – лес, на западе окраине – овраги. Основано до 1662 поселенцами – чувашами, название фамильное. В окрестностях имеются месторождения  черепичных глин. В 1913 в Б., называвшемся еще Бухтияль, были 463 двора, 3177 жителей (чуваши и татары), две деревянных церкви: Христорождественская (1990) и Казанская (1907, не сохранились), мечеть, министерская  школа (с 1887). Большая – родина  Героя Советского Союза П.В.Лаптева (1911-1954). Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Богдашкинский», школа, ДК, участковая больница. В селе Установлен памятник – обелиск 230 погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В 1996 – население 1118 человек, чуваши, татары, русские.

В настоящее время в селе проживает 900 человек.

Граница   Алгашинского    сельского    поселения   проходит  на  юг по

административной границе с Республикой Татарстан – 4 км до пересечения с рекой Цильна, на запад в 3 км западнее д.Средние Алгаши, проходит по  руслу реки Цильна – 4,5 км, поворачивает на юго-восток, проходит 5 км по административной с Республикой Татарстан, далее в том же направлении – 1,5 км, поворачивает на юг в 1 км севернее с.Орловка, пересекает федеральную автодорогу «Цивильск-Ульяновск» - 1 км севернее от поселка Клин и через 3,5 км поворачивает на запад на протяжении 12 км, проходя по лесополосам до пересечения с административной границей Республики Татарстан, поворачивает на север в 3 км южнее с.Богдашкино и на  протяжении 26 км по административной границе с Республикой Татарстан.

Границы территории МО «Алгашинское сельское поселение» установлены законом Ульяновской области от 13 июля 2007 года № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области».

Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет ________.

Постоянных жителей в муниципальном образовании 3,939 тыс. человек.

Плотность населения  «Алгашинского сельского поселения» составляет _________ человек на 1 кв.км.

Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно как для связи с областным центром, с районным, так и с республикой Татарстан .

Поселение имеет развитую транспортную сеть. Через поселение проходит автомобильная коммуникация общероссийского значения – автотрасса Сызрань-Цивильск.

Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины.

Наличие водоводов имеется во всех населенных пунктах.

Электроснабжение осуществляется от Ульяновской электросистемы.

Налажена система внутри – поселенческих перевозок. Транспортная доступность до населенных пунктов сформирована.

На территории поселения имеются месторождения полезных ископаемых, которые можно использовать в  промышленности.

Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг, транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.

Градостроительная документация разрабатывалась для населенных пунктов:

- с.Богдашкино (1976г.);

- с.Старые Алгаши (1976г.);

- с.Новые Алгаши (1977г.).

  - АНАЛИЗ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО  ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

В    целом    населённые    пункты    развивались    в    соответствии   с

планировочными Решениями схемы районной планировки Цильнинского района  и генеральных планов населённых пунктов при естественном для Российской Федерации  отставании в социально-экономическом развитии.

Не смотря на экономический кризис 90-х годов, вызвавший спад производства и сокращение численности занятых на  предприятиях промышленности и в сфере сельскохозяйственного производства, в поселении сохранилась большая часть производственной специализации и сельского потенциала.

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

  - КЛИМАТ

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным

климатом с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовые температуры воздуха за последний 25-летний период наблюдений изменились в небольшой степени и колебались в основном в пределах 3.5 – 5.5ºС.

По территории среднегодовые температуры в зависимости от рельефа и высоты местности изменяются незначительно: от 4,0ºС до 4,2ºС выше нуля. Самым  тёплым месяцем является июль, средне месячной температурой 19,5ºС тепла, наиболее холодный месяц – январь, с температурой 11,8ºС ниже нуля.

Период с положительными среднемесячными температурами длится с апреля по октябрь, с ноября по март наблюдаются отрицательные температуры. Средняя продолжительность со среднесуточными температурами свыше 0ºС равна 201-206 дням. Средняя продолжительность холодного периода 160 – 164  дня.

По количеству атмосферных осадков район относится к зоне с  недостаточным увлажнением. Среднегодовое количество осадков в период 25 летних наблюдений составляет 448-452мм, с колебаниями по годам от 258 до 631 мм.

Распределение осадков характеризуется в общих чертах уменьшением годовых сумм с северо-запада на юго-восток. Всего с осадками насчитывается в среднем 140 дней.

В холодный период (ноябрь-март) выпадает в среднем 120 мм осадков, образуемый при этом снежный покров достигает толщины 24-40 см. Снежный покров в среднем появляется в конце октября – начале ноября, устойчивый же образуется обычно во второй половине ноября.

Запасы воды в снеге на середину марта составляют около 80-100мм.

Максимальная глубина промерзания грунта за зиму колеблется от 44 до 140 см, составляя в среднем 95 см.

Весеннее таяние и уменьшение толщины снежного покрова начинается в  марте. Но наиболее интенсивное разрушение его происходит в первой декаде апреля.

В соответствии с преобладающей формой циркуляции атмосферы наибольшую повторяемость в году имеют юго-восточные, южные, юго-западные ветры. Особенно они часты зимой. Летом увеличивается повторяемость ветров северных румбов.

Средняя скорость ветра сравнительно небольшая, в летние месяцы около 3,5-4,1, зимой 4,1-5,2 м/с. Максимальная скорость достигает 26 м/с.

На климат оказывают большое влияние формы рельефы. Рельеф в основном влияет на распределение осадков. Так, возвышенные участки получают осадков на 10-20% больше, чем долины рек и низменные.

Румбы 	С	СВ	В	ВВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ

месяцы

январь	4	3	11	16	20	34	10	2

февраль	8	7	12	13	17	32	6	5

март		11	6	9	10	18	27	11	8

апреля	8	10	21	13	8	26	8	6

май 		6	7	15	9	16	26	13	8

июнь		12	13	10	9	9	25	12	10

июль		15	20	10	6	4	19	18	16

август	16	10	11	8	7	20	17	11

сентябрь	8	7	5	6	13	31	21	9

октябрь	9	2	5	5	14	40	16	9

ноябрь	8	2	3	8	13	39	17	10

декабрь	6	4	4	12	14	38	17	5

год		9	7	10	9	13	30	14	8

  - РЕЛЬЕФ И ГИДРОСЕТЬ

Исследуемая территория приурочена к водоразделу рек Бирюч – Цильна,

реки Елга.

Описываемая территория в основном благоприятна для строительства баз инженерной подготовки. Исключение составляют участки крутых склонов берегов р.Елга и развитие  оврагов и оползней. Реки  текут в глубоких оврагах и во время весеннего паводка не выходят из берегов.

  - ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В гидрогеологическом отношении поселение характеризуется наличием

водоносного горизонта, который приурочен и четвертичным отложениям. Глубина залегания грунтовых вод в пойменной части района изысканий колеблется от 1,7-0,5м от дневной поверхности, на склонах глубина залегания У.Г.В. несколько больше и колеблется в пределах 2-6м.

Водоупором грунтовых вод являются нижнемеловые глины.

По результатам химических анализов грунтовые воды обладает слабой сульфатной агрессией по отношению к бетонам нормальной и повышенной плотности.

В геологическом строении района исследований принимают участие нижнемеловые отложения, представленные темно-серыми глинами и отклонениями четвертичной системы (глины, суглины, пески, и гравийно-галечниковые отложения) среднего отдела, перекрытые в свою очередь четвертичными аллювиальными образованиями верхнего отдела (заиленные суглинки, наносные грунты). Сверху повсеместно развиты растительные грунты и техногенные насыпные.

Инженерно-геологические условия территории  на сегодняшний день (без учёта пойменных и припойменный участков) можно считать вполне благоприятным (положение У.Г.В. более 2-х м от поверхности земли).

Подземное водоснабжение может базироваться на среднеапском и альбском водоносных горизонтах.

Среднеапский горизонт залегает на глубине 30-70 метров. Дебит скважин – 0,5-1 л/сек. Воды пригодны для питья. В некоторых источниках вода характеризуется повышением содержанием сульфата.

Воды альбского водоносного горизонта залегают на глубине 60-130 метров. Дебит  скважин – 0,1-1,5 л/сек. Воды гидрокарбонатно-натриевые. Качество вод хорошее.

Шахтные колодцы каптируют воды четвертичных отложений, их глубина незначительна. Они могут быть использованы в основном для хозяйственных нужд, они загрязняются в период весеннего снеготаяния.

Подземные воды вполне достаточны для водоснабжения и пригодны для хозяйственно-питьевых целей.

Значительная территория характеризуется низкими модулями эксплуатационных ресурсов подземных вод. Здесь почти повсеместно можно организовать водоснабжение сельских населенных пунктов.

  - ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Современные геологические процессы и явления, которые оказывают

существенное влияние на формирование и изменение поверхности в результате действия гравитационных сил, подземных и поверхностных вод создают серьёзные затруднения при строительстве и эксплуатации сооружений и требуют принятия соответствующих профилактических и защитных мероприятий, обеспечивающих устойчивость сооружений и нормальные условия их эксплуатации.

Гравитационные смещения пород на склонах представлены осыпаниями.

Осыпания распространено незначительно по активным стенкам оползней и участкам проявления боковой эрозии рек и оврагов. Особенно широко этот процесс развит на склонах с малой проницаемостью обильных осадков. На незащищённых склонах временные потоки, врезаясь в поверхность, образуют борозды, с которых начинается процесс размыва.

Эрозионные процессы наиболее широко развиты в районах распространения глин и суглинков. Основной причиной развития оврагов является вырубка лесов, распашка склонов. Мероприятия по приостановлению роста оврагов являются лесомелиоративные работы: закрепление склонов растительностью, рассредоточение стока в верховья оврагов путём обвалования, отвод талых и дождевых вод, строгое  соблюдение правил землепользования (например, распашку склонов вести только по простиранию склонов).

Абразивные процессы развиты в основном на протяжении правых берегов рек. Переработка берегов зависит от существующего течения, направления и высоты волнения, крутизны подводной части склона, состава пород, слагающих склон, его высоты, крутизны. Развитие уступа идёт за счёт оползания, в меньшей степени за счёт обваливания, осыпания.

Заболачивание приурочено к поймам и надпойменным террасам, в меньшей степени – к отдельным участкам склонов и водоразделов. Наиболее  распространены болота в долине реки  и притоков. Основными факторами определяющими развитие процесса заболачивания, является близость водоупора и постоянное питание за счёт разгрузки подземных вод, в меньшей степени за счёт стока талых и атмосферных осадков. На большинстве заболоченных участков геоморфологические условия благоприятны для дренажа, т.к. возможен отвод вод в ближайшие русла рек и оврагов.

Развитие суффозионного процесса заключающегося в выносе глинистых, алевритовых частиц из суглинков, супесей, трепелов и выщелачивание карбоната кальция, так же связано с деятельностью поверхностных и подземных вод.

Размеры западин невелики, достигают 100-150 м, глубина 1-5 м.

Для предупреждения развития суффозионных процессов необходимо осушение пород.

Рассредоточение стока талых вод вблизи западин путём их обваловывания, дренирования просадочных пород. Вблизи промышленных, хозяйственных, жилых зданий защита от просадок заключается в улучшении гидроизоляции существующих сетей водоснабжения, в исключении утечек воды.

РАЙОНИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Комплексная оценка проектируемой территории по степени благоприятности для различных видов освоения выполнена на основании следующих материалов:

- Ландшафтно-строительное зонирование, разработано посредством

анализа геологической и гидрогеологической характеристики.

Ландшафтно-строительные зоны приведены в текстовых и графических материалах по степени уменьшения надёжности в качестве оснований для зданий и сооружений.

При этом подчеркнуть, что в целом строительство допустимо также на  неблагоприятных территориях, но в этом случае будет связано с масштабными вложениями в инженерную подготовку.

- Характеристика природоохранной и рекреационной значимости территории, особо охраняемых природных территорий и рекреационного потенциала.

- Водоохранные и прибрежные защитные полосы вдоль водоёмов и водостоков; нормативные ограничения по санитарной охране водозаборов и водостоков.

По степени благоприятности для размещения селитебной и производственной застройки в зависимости от природных факторов проектируемая территория разделяется на (см.Схему природных и техногенных планировочных ограничений) на следующие зоны:

Территории благоприятные для строительства – это территории наиболее благоприятные по инженерно-геологическим условиям, не требующие мероприятий инженерной подготовки:

- водораздельные плато – пологие, плоско-выпуклые, участки слабоволнистые возвышенности с абс. отметками 180-220 см.

Сложены мергелями, глинами, мелами, опоками, песками и покрывными суглинками.

Перекрыты элювиальными и делювиальными отложениями мощностью 0,2-5,0м.

Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 6 м и более, обладают углекислой, редко сульфатной и общекислотной агрессивностью по отношению к бетону;

- пологие склоны водоразделов мелкохолмистые

Слаборасчленённые с общим уклоном поверхности 2-3, иногда 10-12 в сторону речной системы. Сложены элювиально -  делювиальными суглинками, глинами, песками, супесями, иногда со щебнем и дресвой местных пород.

Мощность от первых десятков сантиметров до 20 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 10 и более метров по отношению  к бетону всех марок не агрессивны;

- равнинные озёрно-аккумулятивные поверхности слабохолмистые с абсолютными отметками 95-107м.

Сложены плотными пылеватыми и мелкозернистыми песками с редкими прослойками суглинков и глины мощностью до 6 м. Грунтовые воды залегают на глубине до 6 м, по отношению к бетону не агрессивны;

Территории ограничено благоприятные для строительства, требующие несложной инженерной подготовки:

- первая надпойменная терраса рек – плоская, местами слабоволнистая  поверхность, осложнённая многочисленными суффзионно – просадочными западинами и реликтовыми старинными понижениями с заболоченными днищами. Абсолютными отметки поверхности 97-105 м;

- вторая надпойменная часть терраса рек – плоска, ровная слабонаклонённая к реке поверхность, участками осложнённая суффозионно – просадочными западинами. Абсолютными отметки  поверхности 105-114 м.

Обе террасы сложены песками, супесями, суглинками и глинами общей мощности до 39 м. Глубина залегания грунтовых вод 2-10 м, по отношению к бетону воды на отдельных участках обладают сульфатной и общекислотной агрессивностью;

- заболоченная низменная озёрная равнина – понижения на  поверхности волнистой террасы с кочкарниковым и грядо-мочажинным микрорельефом.

Абсолютные отметки поверхности 60-70 см.

Сложена глинами и суглинками, реже песками и супесями мощностью до 10м. Грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м, к бетону не  агрессивны;

- участки развития карстовых процессов в карбонатовых породах верхнее – мелового возраста. Диаметр просадочных воронок 15-20 м, глубина до 5 м, воронки заполнены оболомочным материалом;

Территории неблагоприятные для строительства, требующие сложных мероприятий по инженерной подготовке:

- пойменная терраса – плоская равнина участка или заболоченная поверхность с грядо-мочажинными и кочкарнаковыми микрорельефом и многочисленными старицами. Сложена песками, супесями, суглинками, глинами мощностью 5-20м. Уровень грунтовых вод 0-2м;

- эрозионные склоны, сложенные смешанными блоками ныне стабилизированных и редко активирующихся оползней;

- овраги и балки;

- территория, затапливаемая паводками % обеспеченности.

Территории не подлежащие застройке:

-  крутые оползневые склоны, подверженные активным оползневым процессам;

- заболоченные участки, сложенные биогенными отложениями мощностью 2 м.

- горные отводы месторождений полезных ископаемых.

Проявление полезных ископаемых, показанные на схеме, не имеют горных отводов, поскольку балансовые запасы по большинству из них не подсчитаны и не утверждены.

При необходимости градостроительного освоения территории, прилегающей к проявлению, в каждом отдельном случае требуется дополнительная оценка его перспективности и согласование в соответствующими ведомствами.

Объекты природоохранного и техногенного характера

Определяют в основном границы территорий, не подлежащих застройке и территорий с регламентационной застройки.

К территориям, не подлежащим застройке, относятся:

- территории природоохранного среднезащитного характера, включающие памятники природы, экологические парки, лесопарки, защитные леса вдоль автомобильных и железных дорог;

- прибрежные  защитные полосы водоёмов и водостоков;

- зоны  санитарной охраны 1 пояса водозаборов;

- зоны охраны инженерных объектов и коридоры магистральных коммуникаций;

К территориям с регламентацией застройки относятся:

- водоохранные зоны водоёмов и водотоков;

- зоны санитарной охраны II  и III поясов от поверхностных источников водоснабжения;

- леса I группы с высоткой рекреационной ценностью и  лесопарковая часть зелёной зоны района;

- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных сооружений.

На всех этих территориях, за исключением территорий, не подлежащих застройке, возможны определённые виды строительства с проведением мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных нормативов и сохранения функционального назначения территории.

Участки под застройку с.Богдашкино приурочены к водоразмеру рек Бирюч-Цильна. Рельеф спокойный. Общий уклон поверхности 2-5% в всторону р.Цильна.

Участки под застройку  с.Н.Алгаши характеризуются в основном ровным рельефом с уклоном 2-4% в северо-восточном направлении в сторону р.Елга.

Рельеф, выбранный под перспективную застройку с.Старые Алгаши, спокойный с общим уклоном на запад, где изрезан глубокими оврагами, выходящими своими окончаниями к реке Большая Цильна. Колебания отметок поверхности выбранного участка в пределах 30 метров (146.66-114.97).

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

  - ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В СИСТЕМЕ РЕГИОНА И РАЙОНА

Муниципальное образование «Алгашинское  сельское поселение»

является северным районом МО «Цильнинский район».

Через поселение проходит автомобильная магистраль федерального значения.

Зоны влияния транспортного коридора наиболее привлекательны для инвесторов.

Опорный каркас поселения составляет населённый пункт с.Старые Алгаши, д. Средние Алгаши и с.Новые Алгаши характеризующиеся наиболее высокой интенсивностью хозяйственных, трудовых и культурно-бытовых связей.

Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия, что привлекательно для инвесторов по размещению на территории поселения  предприятий пищевой промышленности.

ВЫВОДЫ:

- Одной из основных задач территориального планирования  является адаптация территории  поселения к ожидаемому росту инвестиционной активности посредством рациональной  планировочной организации производственных и селитебных зон, системы транспортных и инженерных коммуникаций.

- Другая задача – Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие в целом. В результате инженерного  благоустройства выделение  дополнительных  инвестиционных  площадок, выполняющих функции подцентров экономического развития поселения (как  промышленного развития, так и рекреационного).

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЕЛЕНИЯ

Важнейшим условием стабильного развития любой территории станет

реализация  макроэкономических преимуществ, способных выделить её среди других территорий развития перед потенциальными инвесторами. Для  Алгашинского сельского поселения в качестве таких преимуществ выступает относительная  дешевизна некоторых инвестиционных важных ресурсов с их значительными запасами.

В прогнозируемый период экономическое развитие поселения будет определяться состоянием четырёх секторов рынка: рынка труда, промышленным производством, транспортным комплексом и рынком земли.

Рынок труда отличается относительно более дешёвой рабочей силой. Эта разница заработных плат – конкурентное преимущество, поскольку стимулирует размещение промышленных производств, испытывающих потребность в значительном штате сотрудников.

Кроме того, в поселении много свободных трудовых ресурсов, что подтверждается большой численностью не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости при общей высокой доле трудоспособного населения – выше 65%.

Это тоже является значительным ресурсом, поскольку большая часть из них обладает квалификационным уровнем, необходимым для привлечения сюда новых производственных компаний.

Близость регионального центра (г.Ульяновск), концентрирующего на себя внутриобластные магистральные потоки даёт возможность жителям получения более качественного  повышенного образования и большими возможностями их поиску работы. В будущем следует стимулировать процесс усиления кооперации образовательных учреждений и промышленных предприятий района, т.к. это может принести положительный эффект экономике района через решения проблемы структурной безработицы.

Территориальные ресурсы

Алгашинское сельское поселение имеет территории для селитебного, промышленного и коммунального строительства, развитие сельскохозяйственного комплекса, рекреационной сферы.

Преимущество этих территорий заключается в наличии развитой системы инженерных и транспортных коммуникаций, не требующих больших капиталовложений в модернизацию.

Не использованы в связи с упадком производства в 90-ые годы коммунально-складские  и промышленные зоны привлекательны для инвесторов и более низкой арендной платой за землю, чем в пригороде г.Ульяновска.

Кроме того, более эффективное использование уже занятых промышленностью территорий, с минимальным вовлечением новых, позволит в будущем существенно повысить капитализацию земельных ресурсов, стимулировав формирование масштабного рынка земли.

Транспорт и логистика

Имеющаяся автомобильная  дорога имеет магистральное  значение и представляют возможность для транзита между экономически развитыми регионами европейской части страны с формированием в районе крупных перевалочных баз.

В связи с этим следует развивать логистику, важным направлением которой должно стать обслуживание автомобильного транспорта.

Возрастающее значение транзитных функций поселения, рост автомобилизации, усиление экономической специализации умножает нерешённость многих существующих транспортных проблем, среди которых следует выделять формирование зон транспортно-распределительной функции.

Промышленное развитие

Несмотря на наличие конкурирующих производств, по- прежнему градообразующей базой экономики будет оставаться пищевая промышленность.

Развитие пищевой промышленности ориентированной как на внутренний спрос таки внешний спрос.

ВЫВОДЫ:

- Приоритетным направлением развития МО «Алгашинское сельское поселение» станет усиление процессинговой функции, предполагающей размещение здесь производственных мощностей российских и иностранных компаний.

- Второй функцией района станет развитие логистики в связи с растущим грузооборотом транзитного автомобильного потока.

- Основным источником инвестиций будут бизнес- сообщества Татарстана и столичного региона, которые будут привлекать средства в фонды специализации района, так и другие сектора экономики.

- Необходимо укреплять функции перерабатывающих отраслей сельскохозяйственного сырья.

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА

Базовый процесс развития промышленности имеет три основных  составляющих: стабилизация финансового состояния большинства существующих промышленных производств, приход новых отечественных и иностранных сборочных предприятий (преимущественно на базе имеющихся предприятий) внедрение новых отраслей ориентированных на спрос предприятий и населения Ульяновской области.

На расчётный срок базовый процесс несколько поменяет свое направление, что будет проявляться в росте доли местного капитала (приоритет за средним бизнесом, который сможет усилить своё влияние в лёгкой и пищевой отраслях, а также в промышленности строительных материалов).

В малом бизнесе более всего предприятий и организаций торговли и общественного питания, предприятий материально-технического снабжения, промышленности, строительства и транспорта.

Ряд малых предприятий для своего развития используют различные способы финансирования, в частности лизинг, кредит, франчайзинг, что также характеризует малый бизнес как современный инструмент проникновения  иностранных компаний на рынок и указывает на складывающуюся  открытость экономики.

Местные предприниматели смело идут на создание производства, не оставляют без внимания бытового обслуживания, которую сумели сохранить практически в полном объеме.

Планируется, что рост доходов местных предпринимателей позволит поселению перейти на самообеспечение.

Такая задача вполне выполнима, если учесть, что в решении ее принимает участие предприятия малого и среднего бизнеса, включая наиболее крупных индивидуальных предпринимателей.

Если брать общие показатели, то количество предприятий малого и среднего бизнеса вырастет, а работников станет больше нынешнего их числа.

Для предоставления услуг местной, междугородной и международной связи, услуги радиосвязи, тематические услуги, а также проектированием и строительством в поселении  функционируют предприятия электросвязи.

Из внешних видов транспорта имеется, автомобильный, трубопроводный.

Строительный рынок района имеет значительные перспективы для роста. Ежегодно растущий объём прямых инвестиций в экономику позволяет прогнозировать дальнейший рост спроса на строительные услуги и материалы.

Важную роль будет играть реконструкция промышленных зон, которая сформирует значительную часть спроса на строительные материалы и услуги строительных организаций.

Определённый рост строительной активности будет иметь место в сфере  малоэтажного жилья, культурно-бытового обслуживания и торговли, что проявиться в появлении новых торговых комплексов и объектов досуга. Прогноз быстрого роста строительного комплекса связан также с ожидаемым значительным увеличением инвестирования в реконструкцию автодорожной сети.

Отличительной особенностью сферы производства услуг является значительная доля малого бизнеса в общем объёме производства. Кризис  середины девяностых годов, несмотря на свои негативные стороны,  стимулировал рост предпринимательской активности. Это проявилось, прежде всего, в развитии торговли, а позже – общественного питания и бытовых услуг.

В ближайшее время не исключены даже тенденции «обратного» перетока кадров из торговли в промышленность и строительство.

Очевидно, что постепенно сфера услуг становится привлекательной для  иногородний инвесторов, в связи, с чем ожидается строительство торгово-развлекательных центров.

Возрастёт значение сферы финансов и кредитования, страхования,  юридической помощи и т.д. Это стимулирует строительство офисных помещений.

Структура занятости:

В рассматриваемый период формирование структуры занятости зависит от следующих основных факторов:

- Характер развития градообразующих предприятий.

Существующие градообразующие предприятия и ведущие отрасли экономики будут определять экономическое развитие, предлагая рабочие места значительной доле трудноспособного населения. Таким образом, следует стимулировать их развитие, хотя бы потому, что для внедрения производств потребуются большие расходы на  программы переквалификации. В то же время для работы вышеупомянутых предприятий необходимые трудовые ресурсы уже  имеются.

Кроме того, вероятен рост потребности в трудовых ресурсах со стороны медицинских и топливных отраслей.

- Значительное сокращение доли лиц трудоспособного возраста в возрастной структуре населения.

Ожидается снижение доли лиц в трудоспособном возрасте, что приведёт к снижению численности экономически активного населения.

Однако такая ситуация может существенным образом стимулировать рост заработной платы и дефицитных специалистов.

- Не благоприятная демографическая ситуация частично будет нивелироваться миграционным процессом.

Рост потребности в новых трудовых ресурсах найдут своё отражение в усилении миграционного потока. Положительный эффект также могут ожидаемая вторая миграционная «волна», связанная с переориентации части миграционных потоков из г.Ульяновска в район и в т.ч. поселение.

- Проведение инновационной политики в секторе экономики,  очевидно, будет стимулировать развитие структурной безработицы.

В связи с этим в целях снижения негативного эффекта следует проводить грамотную образовательную политику, нацеленную на  тесное сотрудничество учреждений подготовки кадров и сфер материального и нематериального производства,  а также создание системы точного прогнозирования ситуации на рынке труда.

Относительное снижение занятости будет определяться технологическим развитием предприятий и повышением производительности труда.

Сокращение штата сотрудников  образовательной сферы (определяемое демографической ситуацией) не является негативной тенденцией перехода высококвалифицированных кадров в научную сферу, что подразумевает увеличение наукоёмкости производственных процессов.

  - ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Жителей поселения 2939 тысяч человек: чуваши – 56,9%, русские -  27,6%,

татары – 14,1%, другие национальности – 1,4%.

Наименование сел					Численность населения

Всего			В т.ч.

Дети		Пенсион.

МО «Алгашинское сельское поселение»

- с.Старые Алгаши				1731		300		537

- с.Богдашкино					900		148		286

- с.Новые Алгаши				870		196		283

- д.Средние Алгаши				438		90		110

В последнее десятилетие наметилась  выраженная тенденция к сокращению

численности населения, как за счёт естественной убыли, так и за счёт механического оттока.

Общий показатель рождаемости снизился, общий показатель смертности возрос. Причиной этого является как общий социально-экономический кризис, так и старение населения при опережающем росте смертности мужского населения трудоспособного возраста.

Отдел ЗАГС администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области сообщает сведения по естественному движению населения в целом за пять лет:

| № |  | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость | 267 | 298 | 245 | 209 | 236 |
| 2 | Смертность | 507 | 467 | 532 | 465 | 461 |

В структуре мигрантов преобладают лица в возрасте 21-30 лет, что требует проведения мероприятий по закреплению квалифицированных кадров.

Особо следует отметить следующее:

- даже при сравнительно оптимистическом варианте развития демографических процессов на перспективу неизбежно значительное сокращение доли населения трудоспособного возраста, что заметно осложнит экономическую обстановку в районе

- стабилизация численности населения достижима только при значительном позитивном изменении возрастных показателей движения населения.

Прогноз численности населения выполнен по методу «передвижки возрастов» и даёт стабилизацию на цифре 3 тыс.чел. на расчётный срок и 3 тыс.чел. на I очередь при коррекции рождаемости с годовыми коэффициентами 1-1,25-1,5-1,75 и соответственно годовыми коэффициентами смертности 1.0-0,9-0,8-0,7.

Настоящим проектом территориального планирования за основу принимается оптимистический прогноз численности населения, как более соответствующий тенденциям и задачам общеэкономического развития Ульяновской области и РФ.

Таким образом, схемой территориального планирования МО «Алгашинское сельское поселение» принимается проектная численность населения населённых пунктов:

на 1 очередь – 3 тыс.чел.

на расчётный срок – 3 тыс.чел.

В перспективе предполагается некоторый избыток населения. Этот избыток населения будет занят на предприятиях г.Ульяновска и Татарстана, т.е. маятниковая миграция сохранится и на перспективу.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилой фонд района представлен в основном усадебными жилыми домами.

Основная масса всего жилого фонда – это частный жилой фонд. Из-за дефицита финансирования среднегодовой объём строительства значительно сократился по сравнению с концом 90-ых годов.

Проектное предложение

Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогнозируемого качества жизни, что в определённой степени оказывает влияние на развитие  демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Своевременные финансовые инструменты позволяют частично решить «жилищный вопрос», однако в дальнейшем направление бренда объемов жилищного строительства будет зависеть от благосостояния населения.

Структура строительства нового жилья будет зависеть от имущественного состояния жителей.

Возрастёт доля населения, обозначаемого в современной экономике как  «средний класс». Кроме того, снизится доля малоимущих (с достатком «ниже среднего»). Доля людей с высоким достатком возрастёт, но незначительно.

На основе прогноза уровня жизни населения проектом предлагается прогноз структуры нового строительства подразумевающего рост строительства жилья «комфорт-класса». Следует учесть, что это не отражает структуры нового строительства, однако указывает на тенденцию роста спроса на жильё более высокого уровня комфорта.

Проектное соотношение многоквартирного и усадебного строительства принимается на основании соотношения ввода в эксплуатацию жилого фонда за последние годы, остальные жилищные площадки района рекомендуется максимально формировать высокоплотной и усадебной застройкой.

Новое жилищное строительство в разрезе

планировочных районов

Перспективными  в отношении создания качественно новой городской среды являются: приближенные к границе г.Ульяновска населённые пункты и территории с удобной транспортной связью. Здесь возможно создание площадок коттеджного строительства для людей с уровнем дохода выше среднего.

Населённые пункты, сочетающие сравнительную близость к городу и расположенных вблизи узла внешних магистралей предопределяют развитие коммерческой функции и логистики, соответственно – формирование жилой  застройки разной комфортности.

Большое значение в объёмах жилищного строительства будет иметь выборочная реконструкция существующих жилых территорий, не требующих больших вложений в строительство новых инженерных и социальных инфраструктур.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчет-ный срок (2025 г) |  | В т.ч. в I очередь (2015 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения города | тыс.чел. | 3,0 |  | 3,0 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 35 |  | 27 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд (округленно) | млн. м² общ.площ. | 0,105 |  | 0,07 |
| 4 | Плотность застройки: | м² м/га |  |  |  |
|  | индивидуальная |  | 1500 |  |  |
|  | многоквартирная 2-4-этажное |  | 2500 |  |  |
|  | многоквартирная 5-12-этажная |  | 5000 |  |  |
| 5 | Территория для размещения нового строительства всего (округленно): | га | 16,5 |  | 3,3 |

Стоит при этом отметить, что убыль жилищного фонда складывается из убыли жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, включая функциональное изменение типа жилой застройки (выборочная реконструкция) усадебной застройки (преимущественно формирование примагистральных общественных центров), вынос малоценного жилищного фонда из санитарно-защитных зон.

  - СИСТЕМА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пространственное развитие, новое жилищное строительство, а

также различные демографические процессы обуславливают трансформацию системы культурно-бытового обслуживания населения.

В течение прогнозного периода ожидается рост заинтересованности инвесторов в развитии объектов культурно-бытового обслуживания. Это будет обусловлено как процессом комплексного освоения новых территорий под жилую застройку (что предполагает финансирование создания социальной структуры), так и изменения качественной среды существующей системы социальной сферы:

Внедрение новых форм торговли, модернизация развлекательных учреждений, появление новых типов досуговых учреждений и др.

Кроме того, на прогноз повлияла существующая тенденция усиления коммертизации сферы культурно-бытового обслуживания, подразумевающая интенсивное развитие платных услуг, рост доли частного бизнеса в этом секторе. Это, безусловно, благоприятное явление должно сопровождаться активным участием государства через поддержание бесплатных учреждений образования, здравоохранения и культуры.

При определении ёмкости объектов социального назначения приняты во внимание следующие положения:

- нормативы для определения ёмкости детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, больниц, поликлиник определены исходя из перспективной демографической структуры населения;

- ёмкость больниц, поликлиник, гостиниц и некоторых других учреждений определена исходя из перспективной численности населения как поселения, так  прилегающих территорий.

Объёмы повседневного обслуживания (школы, детсады, продмаги, предприятия общепита микрорайонного значения и др.) размещаются в жилых кварталах и микрорайонах.

Общеобразовательные учреждения

Отмечается тенденция к ежегодному сокращению численности учащихся в общеобразовательных  школах. Снижается и наполняемость классов.

В общеобразовательных учреждениях появится  избыток ёмкости, что потребует  обязательной оптимизации системы школ.

При  этом следует отметить двойственность ситуации, с которой предстоит  столкнуться: с одной стороны появятся избыток общеобразовательных школ, связанный с неблагоприятной демографической динамикой, с другой – возникнет потребность в строительстве школ в новых кварталах жилой застройки. Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом для  использования под различные общественные нужды.

Важной тенденцией должно стать дальнейшее преобладание доли учреждений, занимающихся подготовкой специалистов технических специальностей, потребность которых со стороны предприятий будет расти довольно высокими темпами.

Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом для использования под различные общественные нужды.

Медицинские учреждения

Как в целом по России медицинским учреждениям поселения требуется в первую очередь модернизация оборудования, что будет способствовать повышению качества обслуживания населения. Кроме того, сами здания и сооружения здравоохранения в основном характеризуются высоким процентом износа.

К 2015 году ожидается усиление коммертизации системы здравоохранения, старая всё больше будет представлена платными учреждениями стоматологии, массажных салонов, центра психологической помощи и т.д.

Возможно  также развитие платных клинических учреждений, центров оказания скорой помощи и т.д. Особенностью станет тяготение офисов платных врачебных консультаций к новым районам, что безусловно, связано с  различиями платежеспособности спроса в существующих и более новых районах жилья.

Физкультуры и спорта

Модернизация имеющихся спортивных объектов, создание новых, направления необходимых усилий на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни, в конечном счёте (при условии роста благосостояния населения) может стать дополнительными источником доходов.

К 2025 году потребность в спортивных учреждениях существенно возрастёт: необходимо отведение дополнительных территорий под  спортивные залы, плавательные бассейны и спортивно-оздоровительные комплексы по игровым видам спорта в рекреационных зонах территорий района.

Культура

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество. Новые объекты досуга целесообразно размещать совместно со спортивными учреждениями, расширяя спектр услуг в сфере активного отдыха и досуга.

Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, представляющих универсальный набор услуг досуга для населения, в том числе новые кинозалы, залы боулинга, выставочные залы, зоопарки.

Торговля и общественное питание

В современных условиях нормативы определения развития сети предприятий рыночной торговли и общественного питания будут корректироваться прогнозными тенденциями развития объёмов и характера рыночных отношений.

В торговле прогнозируется позитивная динамика роста, а также новые требования и подходы в порядке организации торговли, которые разделятся на два типа: крупные розничные магазины в  центрах населённых пунктов и оптово-розничные торгово-складские комплексы на окраинах, приближённым магистралям.

Появление второго из перечисленных формата торговли будет обусловлено развитием транзитной и логистической функцией и организацией перевалочных баз.

Большинство имеющихся рынков также потерпит существенные изменения, главным из которых станет трансформация в другие формы торговли (например рынки могут стать базовыми площадки для организации современных  торгово-развлекательных центров).

Предприятие торговли будут, как правило, иметь и предприятие общественного питания в своём составе.

Предприятия коммунального хозяйства

Ожидается нехватка услуг гостиничного сервиса.

В связи со строительством новых жилых районов возрастёт потребность в  создании сети центров бытового обслуживания, включающих прачечные, химчистки, салоны парикмахерских услуг и пр.

Очевидно, что развитие системы культурно-бытового обслуживания населения будет зависеть от характера её финансирования, в частности от объёма потока государственных и муниципальных бюджетных средств и степени заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

Развитие коммерческих отношений, прежде всего, будет происходить в  культурно-досуговой сфере, отличающейся высокими нормами прибыли, меньше юридическими и финансовыми барьерами для организации нового бизнеса.

Наиболее мощный процесс коммертизации будет проходить в сфере бытового обслуживания населения. Это связано как с появлением более адекватных рынку предложений со стороны малого бизнеса, так и снижением дотирования предприятий бытового обслуживания со стороны государства. Наиболее привлекательными объектами для частных инвесторов являются бани (на базе которых возможна организации досуговых центров) и  сеть прачечных и химчисток (рост сети которых возможен в новых жилых кварталах).

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Современная планировочная структура

В планировочной  структуре района получили дальнейшее развитие:

- историко-культурные традиции;

- экономическая целесообразность;

- освоение планировочных районов меридиональных и широтных транспортных потоков;

- природные ограничения;

- обеспеченность инженерными коммуникациями.

Современное функциональное использование территорий включает в себя следующие функциональные зоны:

Селитебные зоны. Значительные территории представлены усадебной  застройкой. Капитальная застройка преимущественно сосредоточена в центрах поселений.

Система общегородских центров сформирована на основе внедрения территориальной четырёх ступенчатой системы.

К первой ступени обслуживания относятся учреждения внутрипоселкового значения, которые размещаются в каждом перспективном населённом пункте -  магазины с товарами повседневного спроса, клубы и т.п.

Вторую ступень составляют учреждения эпизодического пользования в  радиусе 20-30 минутной транспортной доступности: средние и восьмилетние школы, дома культуры и т.п.

Третью ступень составляют районные учреждения и предприятия (районная больница, универмаг, спецшколы и т.п).

Четвёртую  ступень образуют учреждения и предприятия областного значения размещённые в областном центре (спецбольница, высшие и средние учебные заведения, киноконцертные залы, театры и т.д).

Производственные зоны выделены как коммунально-складские и ремонтно-механические дворы.

Ряд коммунальных зон размещены по всему району.

Зоны природоохранного и рекреационного значения занимают незначительную часть долины рек и озёр, территории, занятые коллективными садоводствами.

Зоны транспортно-инженерной инфраструктуры составляют коридоры инженерных коммуникаций, улично-дорожная сеть, полосы отвода железной дороги.

Зоны сельскохозяйственного назначения. В основном, это сельскохозяйственные угодья, расположенные на территории поселения. Остальные территории заняты лугами, кустарниками и неиспользованными территориями, которые не пригодны для освоения из-за имеющихся планировочных ограничений: затопления 1% паводком, эрозионные склоны, овраги и балки.

  - Историко-культурный потенциал территории

Значительные утраты исторического наследия в основном коснулись

застройки отдельных памятников градостроительного искусства, архитектурных доминант.

В основу формирования планировочной структуры помимо местоположения засечной черты (ров и вал), легли основные внешние связи лучами расходившимися в трёх направлениях от города Симбирска – на запад, на север и на юг.

Это главная дорога на Москву, дорога на Казань и дорога на Саратов.

По территории Алгашинского сельского поселения проходил бывший Казанский	почтовый тракт, который в XVIII-XIX веках служил продолжением основного Пензенского этапно-почтового тракта, шедшего по территории района через сёла Богдашкино и Старые Алгаши к  Буинску, а затем в Казань.

Статус города Симбирска (1780 г. – центр Симбирского наместничества, 1796 год – губернский город), позволили привлечь большие архитектурные силы для  формирования усадебных мест и местного дворянского и купеческого сословия.

Таким образом, сформированная к началу ХХ века планировочная структура практически полностью сохранились до настоящего времени, за исключением нескольких планировочных направлений сформированных в советский период.

Историческая застройка поселений характеризуется большим разнообразием архитектурных стилей, функциональным назначением, степенью мемориализации, видами строительных материалов, уровнем сохранности и отражает различные периоды в развитии района.

Рядовая застройка поселений имела усадебный характер, в зоне центра преобладал городской тип усадеб, далее от центра -  деревенский.

Архитектурно-художественный образ населённых мест значительно пострадал из-за массового  сноса в 30-е годы ХХ века культовых построек -  соборов и церквей, которые являясь архитектурными доминантами, определяли объёмно пространственную композицию поселения, его силуэт, закрепляли основные градостроительные узлы.

Анализ планировки исторических частей позволяет сделать следующие выводы:

- На протяжении всей истории населённые пункты поселения развивались в общем русле градостроительной культуры XVII – ХХ в.в. и определила индивидуальные особенности его градостроительной композиции.

- Несмотря на большие утраты архитектурно-градостроительного наследия,  сохранились важнейшие элементы исторически сложившейся градостроительной композиции: ландшафт, историческая планировка, крупные фрагменты исторической  застройки, отдельные объекты- памятники истории и культуры.

- Природный ландшафт, как одна из главных ценностей планировочной среды в данном случае имеет особую значимость.

  - Направление территориального развития

Основные концептуальные предложения проектного территориального

развития района следующие:

- Обеспечение планировочного и инфраструктурного развития «Алгашинского сельского поселения» как аграрного.

- В качестве основных направлений территориального развития принимаются свободные от застройки территории, приближенные к транспортно-планировочным и композиционным связям с населёнными пунктами района.

- Развитие системы транспортных связей с целью сохранения времени поездок между удалёнными пунктами и г.Ульяновском.

- Регенерация населённых пунктов с развитием каркаса общественной застройки административных объектов, зон и узлов коммерческой  туристической – рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций.

- Формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса с функциями отдыха и развлечений.

Варианты территориального развития

Целью  комплексной  оценки  территорий  района  является       выявление

благоприятных для промышленности,  сельского хозяйства и гражданского строительства зон и площадок для первоочередного и перспективного строительства.

В настоящем проекте комплексная оценка территории включает характеристику территорий, не подлежащих освоению, и территорий, благоприятных для строительства.

А. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- Площади залегания полезных ископаемых. Размещение промышленного  и гражданского строительства на площадях залегания полезных ископаемых не допускается.

- Сельскохозяйственные земли. В данном проекте сельскохозяйственные  земли с высокой категорией бонитета (по 100 бальной системе) 78 баллов (а это практически все сельскохозяйственные земли района), включены в группу не подлежащих градостроительному освоению, как высокоценные в сельскохозяйственном отношении.

Для сравнения, в целом по Ульяновской области бонитет пахотных земель составляет 65 баллов.

Земли лучшего и хорошего качества занимают 89,1 % пахотных земель.

Они размещены почти по всей территории.

- Территории для целей отдыха. Эта оценка основана на выявлении природных и социально-экономических факторов, благоприятных для организации отдыха на предусматриваемых территориях. К пригодным для  отдыха отнесены территории рек и других водоёмов, живописные места, находящиеся в пределах одночасовой транспортной доступности от границ населённых мест.

Б. Территории, имеющие ограничения для

градостроительного освоения по строительным условиям

- Территории с рельефом. Такие территории представлены значительными участками,  характеризующимися холмисто-грядовым и холмисто-увалистым рельефом, а в отдельных местах крутыми обрывами.

Имеются небольшие территории расчленённые овраго – балочной сетью.

Указанные территории, естественно имеют ограничения для всех видов освоения, так как требуют значительных затрат на мероприятия, связанные с планировкой местности.

- Затапливаемые территории. Территории, затапливаемые паводковыми водами, занимают небольшой процент общей территории и представляют собой поймы рек.

Освоение этих  пойм требует значительного объёма работ по обвалованию, подсыпка и осушение.

В. Территории, благоприятные для строительства

- Подлежащие реконструкции существующей жилой застройки в населённых пунктах.

Совершенно очевидно, что указанные территории могут быть названы наиболее благоприятными, т.к. находятся в освоенной части и размещение строительства на них не требует изъятия сельскохозяйственных земель.

- Территории характеризующиеся исключительной инвестиционной привлекательностью для освоения селитебной и производственной застройки, их объектов отдыха и туризма.

  - Планировочная структура

Схемой территориального планирования района предусматривается

развитие и совершенствование веерной  планировочной структуры формированием радиальных магистралей по следующим направлениям:

- вдоль автомобильной дороги на Саранск.

За основу планировочного района «Алгашинский» взята автомагистраль  на Чебоксары и прилегающие к ней веером населённые пункты.

Развитие системы общественных центров

Схемой территориального планирования предлагается развитие общерайонного центра в с.Большое Нагаткино и  перспективным линейным объединением с р.п.Цильна.

Районный подцентр формируется в с.Старые Алгаши.

Развитие общественной застройки привязано к основным природным планировочным осям  - рекам и лесопарковым насаждениям. Вдоль этих осей формируются спортивно-рекреационные зоны, культурно-досуговые объемы, парки, особо сохраняются и развиваются зелёные насаждения.

Формирование объщественно-коммерческих центров предлагается вести вдоль автомагистрали.

  - Функциональное зонирование территорий

Проектом предлагается выделение следующих функциональных зон в

границах района:

- Зона преимущественного развития сельского хозяйства занимает большую часть территории. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства предусматривается за счёт более рационального использования существующих земель, а также за счёт мелиоративных мероприятий, главным образом, орошения  отдельных площадей.

- Зоны перспективного городского и сельского строительства – это территории, находившиеся непосредственно в черте перспективных населённых пунктов – поселений в границах планировочных районов.

- Зона преимущественного развития лесного хозяйства -  это площади лесных массивов расположенных на территории района, а также площади, намечаемые проектом для облесения на перспективный период в долинах рек.

- Рекреационные зоны предусматриваются в основном вдоль рек.

Расселение

Цильнинскому району свойственны свои особенности в размещении сельского населения:  населением плотно заселены те территории,  которые удалены от районного центра и главных магистралей. Здесь  наибольшее количество мелких населённых пунктов, средняя численность которых составляет 100-200 человек. Поэтому и население этих пунктов более  активно подвержено миграции.

Так большинство трудоспособного населения участвуют в ежедневной трудовой маятниковой миграции и это в значительной степени сохраниться и на перспективу.

На перспективу предусматривается дальнейшее совершенствование системы расселения путём постепенного укрепления населённых мест с концентрацией нового строительства в перспективных пунктах.

В результате анализа все населённые пункты подразделяются на три категории:

- Перспективные, подлежащие дальнейшему развитию.

- Населённые пункты ограниченного развития с сохранением на расчётный срок.

- Неперспективные, подлежащие к посменному переселению до конца расчётного срока.

Выбор перспективных населённых пунктов произведён с учётом ряда условий.

Прежде всего, к перспективным отнесены более крупные населённые пункты, которые являются центрами хозяйств и производственных подразделений, располагают благоприятными условиями для развития и имеют значительный капитальный фонд жилых и культурно-бытовых зданий, инженерные сооружения, удобно расположены на землепользовании и обеспечены дорогами, как с обслуживанием территорий, так и с внехозяйственными пунктами.

К пунктам ограниченного развития отнесены населённые пункты, располагающие благоприятными условиями для градостроительного развития, но утерявшие в настоящее время градообразующую базу.

К неперспективным относятся поселения удалённые от  перспективных градостроительных узлов и требующих значительных капитальных вложений на создание транспортно-инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта и  мест приложения труда.

Градостроительное зонирование

Селитебная зона подразделяется на жилую и общественно-деловую

Жилая зона включает в себя преимущественно существующую сохраняемую и проектную жилую застройку. Новое жилищное строительство намечается преимущественно на свободных территориях. 	В составе жилой зоны необходимо размещение учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного уровня, отдельных объектов транспортно-инженерного и рекреационного обслуживания населения.

Малоэтажное коттеджное и усадебное строительство размещается на территориях существующей застройки. При этом выбираются наиболее благоприятные в  ландшафтном и экологическом отношении.

Смешанная застройка предлагается в основном в границах сложившейся  застройки перспективных населённых пунктов.

В качестве основных направлений реконструкции и развития жилых территорий предлагается:

- комплексная реконструкция сложившихся населённых пунктов для обеспечения социально-психологического комфорта, архитектурно-пространственной выразительности и функциональной достаточности создаётся за счёт формирования соразмерных человеку пространств жилых дворов, развития системы внутриквартальных пешеходных связей, насыщение объектами обслуживания и малого бизнес и комплексного благоустройства;

- уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилого фонда.

Зоны общественного центра

В настоящее время представлена преимущественно застройкой с.Ст.Алгаши  элементами линейного общественного каркаса, из  которых основными являются зоны в центре населённых мест, а также узлами специализированной общественной застройки (объектами образования и здравоохранения) в различных частях поселений.

Схемой предлагается:

- Функциональное развитие общественной застройки в зоне исторических центров.

- Развитие общественно-коммерческого центра вдоль транспортной связи на Чебоксары.

Зона объектов социального назначения в составе учреждений здравоохранения, средних учебных заведений проектом сохраняется. Развитие специализированной общественной застройки (новые объекты здравоохранения и социального обеспечения) предусматриваются на участках вне активного развития жилой застройки.

Производственная зона включает в себя территории ремонтно-механических и коммунально-складских предприятий.

В общей структуре предлагаемого промышленного производства  значительная доля приходится на  предприятия пищевой промышленности.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры включает в себя:

- улично-дорожную магистральную сеть. Сеть внешних городских и поселковых магистральных улиц и дорог (включая территории транспортных развязок, площадей и др.) показана на «Основном чертеже»;

-  территории инженерных коммуникаций выделены на схеме в виде коридоров ЛЭП и других магистральных коммуникаций, а также в виде промышленно-коммунальных объектов – подстанций, водозаборов, очистных сооружений канализации и т.д.

Зоны рекреационного значения формируются, главным образом, на основе уже существующих. Основные зоны рекреационного значения включают в себя территории, прилегающие к водно-зелёным диаметрам рек и лесных массивов. Зоны природоохранного значения  в схеме территориального планирования является одной из  основных задач по созданию единой системы природоохранных территорий.

Основными мероприятиями  по созданию системы являются:

- ландшафтное формирование пойм рек, прудов и озёр зелёными поясами;

- создание во всех населённых пунктах парковых зон;

- посадка лесозащитных полос вдоль дорог, магистралей.

  - Освоение территорий под различное функциональное использование на I очередь (2009-2015г.г)

Проектом предлагается очерёдность освоения территорий под различное

функциональное использование в границах предлагаемых планировочных районов на 2 проектных периода:

- первая очередь строительства 2015г.

- расчётный срок 2025г.

На «Схеме очерёдности освоения территорий» выделены территории предлагаемые к освоению на первую очередь.

Территория жилой застройки

Коттеджная и усадебная  застройка предлагается для строительства в населенном пункте.

Общественно-деловая застройка

Проектом предлагается развитие на первую очередь:

- регенерация существующих пром-комплощадок;

- освоение под промышленно-коммунально-складские предприятия территории приближенные к автотрассе на Чебоксары.

- формирование пром-комзон в районах добычи природных ископаемых.

Формирование природно-экологического каркаса территории

Проектом  предлагается на этапе первой очереди строительства следующие мероприятия:

- Озеленение санитарно-защитных полос дорог.

- Создание территорий  зелёных насаждений путём озеленения долин рек и склонов озёр и прудов

- Озеленение оврагов

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Сооружения и коммуникации внешнего транспорта

Наличие автомобильного транспорта в Цильнинском

районе создают возможность вовлечения внешней транспортной инфраструктуры в систему международных федеральных мультимодельных  транспортных коридоров.

Транспортные связи, проходящие вдоль реки Волга через район, обеспечивают возможность включения Цильнинского  транспортного узла в систему  международных транспортных коммуникаций Север-Юг Паньевропейского «Критского коридора № 9 (РЕ9)».

Таким образом, схема территориального планирования рассматривает МО, как перспективный многофункциональный транспортный узел с развитым перевалочным складским комплексом, включённым в систему международных транспортных коммуникаций.

Улично-дорожная сеть в  настоящее время зачастую не соответствует уровню загрузки их автодвижением -  требуется расширение проезжих частей улиц.

Схемой территориального планирования определены основные задачи по  совершенствованию транспортной системы поселения:

- организация транспортных связей в районах нового строительства;

- вывод транзитного транспорта из населённых мест.

Проектом  предлагается создание магистралей непрерывного движения по направлениям основных транспортных потоков Север-Юг и Запад-Восток. Целями создания этой сети являются сокращение затрат времени на передвижение и увеличение пропускной способности, а также повышение уровня безопасности движения.

Намечается строительство путепроводов и автомагистральных развязок на основных пересечениях магистральных дорог; на второстепенных пересечениях движение обеспечивается за счёт саморегулируемых примыканий.

Основные пассажирские перевозки в районе общественным транспортом осуществляются маршрутными такси, а также автобусами и  легковым транспортом.

Стратегическими мероприятиями по развитию общественного транспорта является обеспечение маятниковых пассажирских перевозок к основным местам применения труда с.Б.Нагаткино, г.Ульяновск и Татарстана.

В настоящее время организованное хранение легковых автомобилей осуществляется в гаражных кооперативах, застроенных гаражами-боксами, на платных, охраняемых автостоянках и на участках частных жилых домов.

Учитывая особый дефицит территорий для жилищного и гражданского строительства, проектом предлагается наибольшее количество гаражей возводить как многоэтажные парковки, где на одно машино-место требуется в 4-5 раз меньше чем в боксовых гаражных кооперативах.

Там, где позволяют гидрогеологические условия, должны строиться подземные гаражи. В реконструируемых районах могут размещаться многоэтажные парковки, от которых санитарно-защитные зоны минимальные и их можно пристраивать к существующим жилым домам.

Конкретное размещение парковок различного типа должно производиться на стадии проектов застройки отдельных районов.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение населения в производственно-хозяйственных комплексов осуществляется из шахтных и буровых колодцев, озёр, прудов, родников, речек. Глубина шахтных колодцев от 4 до 30 м, цебит – 0,3-1,3 л/сек.

Буровые скважины имеют  цебит 0,9 – 2,5 л/сек., качество вод хорошее, за исключением скважин, каптирующих среднеапский водоносный горизонт (повышенное содержание сульфатов, но воды пригодны для питья). Глубина залегания водоносов – 30-110 метров, колодцы в настоящее время эксплуатируются.

Хорошим качеством воды характеризуются родники.

Для хозяйственных целей население использует воду, прудов и рек.

Пруды (копаны) имеют земляные плотины.

Для водопоя скота используются речки.

Водопроводная сеть имеет очень незначительную протяженность.

По гидрогеологическим данным, подземные воды достаточны для водоснабжения района и пригодны для хозяйственно-питьевого использования. Кроме того, подземные воды не требуют предварительной очистки.

Для хозяйственных целей предусмотрено использование вод открытых водоемов.

Проектируется централизованная система водоснабжения населенных пунктов и близко расположенных производственно-хозяйственных комплексов. В случаях значительной  удалённости друг от друга пунктов или комплексов рекомендуется организация раздельных систем.

Схема водоснабжения следующая: вода из источников подается в водонапорные башни, затем в разводящую сеть к потребителям.

Вводы водопроводной сети предусматриваются в жилые дома повышенной этажности, животноводческие  фермы и прочие производственные комплексы.

Для населения, проживающего в кварталах с одноэтажной застройкой, намечены водоразборные колонки и централизованное водоснабжение.

Тушение пожаров производиться из гидрантов водопроводной сети и мотопомп. Противопожарные запасы предусмотрено хранить в резервуарах. Для тушения пожаров также предлагается использование естественных открытых водоёмов.

В настоящее время водопой скота осуществляется из речек и прудов-времянок, а также колодцев.

Для пастбищного водоснабжения скота предусматривается организация водопойных пунктов, состоящих из источника водоснабжения, резервуара для хранения запаса  воды, корыт и бетонированных площадок. Подача воды от источника будет осуществляться при помощи передвижных электростанций.

Водопойные пункты будут оборудованы на базе шахтных и буровых колодцев, открытых водоёмов.

  - Канализация

В настоящее время в районе существует система водоотведения по

раздельному принципу. Сточные воды от жилой зоны застройки и промышленных предприятий по самотёчным коллекторам собираются и насосными станциями транспортируются на очистные сооружения.

Состав очистных сооружений: решётки, песковые бункеры, пресуратор, первичные горизонтальные отстойники, контактные резервуары, иловые площадки на естественном основании.

На сегодня не решена проблема вывоза и использования обезвоженного осадка.

Проектом намечается сохранение сложившейся схемы отвода сточных вод от существующей застройки.

На первую очередь проектом предлагается:

- организация комплекса по переработке осадков;

- реконструкция ветхих трубопроводов;

- прокладка магистральных трубопроводов и сети водоотведения

новых районов

- строительство насосных станций подкачки новых районов

- реконструкция существующих насосных станций подкачки

- строительство сливных станций для принятия стоков до момента

строительства коллекторов.

Атмосферные воды планируется отводить сетью лотков и кюветов в овраги, водные протоки и пониженные места рельефа.

На расчётный срок

- решение проблемы удаления азота и фосфора из сточных вод, доочистки;

- частичная рекультивация иловых площадок;

- реконструкция ветхих трубопроводов;

- прокладка сети водоотведения новых районов;

- строительство насосных станций подкачки в новых районах;

- реконструкция существующих насосных станций перекачки.

Выбор сооружений канализации, площадок очистных сооружений в каждом отдельном случае определяется в зависимости от суточного расхода сточных вод и их состава, а также от санитарных, гидрогеологических и технико-экономических показателей.

  - Санитарная очистка территории

Очистка района осуществляется предприятиями коммунального хозяйства.

Домовой мусор, пищевые отходы, уличный смет вывозится на свалки.

Промышленные отходы складируются на локальных полигонах, свалках и сборниках, расположенных на территории промышленных предприятий. Проблема захоронения промышленных отходов не решена. В МО начато строительство полигона промышленных отходов, однако, в настоящее время оно приостановлено.

Согласно реестру биологических  ТБО в МО находятся скотомогильники.

Проектом предусматривается организация централизованной схемы очистки района.

Проектные предложения на данном этапе проектирования сводятся к определению количества ТБО, методов их обеззараживания, территорий полигонов и их размещении, потребность парка спецавтотранспорта.

  - Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления на 1 очередь 2700 квт.ч. на одного жителя и на расчётный срок 2750 квт.час на одного жителя.

Электрические нагрузки предприятий составляют на основании данных анкетирования предприятий и прогноза их функционального развития.

Нагрузки могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития.

Покрытие электрических нагрузок района на первую очередь и расчётный срок предусматривается от Ульяновской электросистемы.

    - Теплоснабжение

Основными источниками централизованного теплоснабжения в настоящее

время являются отопительные котельные мощностью 100 Гкал/час и мелкие отопительные котельные.

Система теплоснабжения работает по открытой схеме, т.е. с непосредственным водоразбором из тепловых сетей, выполненных по кольцевой схеме, соединенная перемычками.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определяется из расчёта температуры наружного воздуха на отопление минус 31 С.

Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята 376 вт/кв.м.

Теплоснабжение жилой застройки также предусматривается от индивидуальных генераторов на газовом топливе, так как центрадизованное теплоснабжение при относительно малой плотности застройки связано с большим расходом труб на наружные коммуникации.

    - Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется природным газом. Газ поступает по двум

отводам от магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Газоснабжение на 1 очередь и расчётный срок предусматривается природным газом. Газ применяется для нужд ЖКХ, для нужд промышленности и как топливо для котельных.

Удельный расход газа на жилищно-коммунальные нужды составит на 1 очередь и расчётный срок 180 куб.м/год на одного человека.

Планируется перевести на природный газ все котельные и газифицировать все перспективные населённые пункты.

    - Телефонизация

Норма телефонной плотности для квартирного сектора на расчётный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью при коэффициенте семейности 3.18. Общая норма телефонной плотности на расчётный срок с учётом народнохозяйственного сектора составит 400 телефонов на 1000 жителей.

На первую очередь норма составит 360 телефонов на 1000 жителей.

Наряду с использованием проводной телефонной связи учитывается широкое применение сотовой связи.

  - Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением, инженерно-геологическими условиями намечаются следующие мероприятия:

- Берегоукрепительные сооружения.

- Понижение уровня грунтовых вод.

- Защита территорий от затопления.

- Рекультивация нарушенных территорий.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, где организация  поверхностного стока недостаточна, для понижения уровня вод рекомендуется  устройство кольцевого дренажа.

Глубина заложения дренажа коллекторов 2.5-3.0 м., в целях обеспечения требуемой нормы заложения фундамента. Учитывая наличие на пойменных территориях слабых грунтов, строительство зданий и сетей следует вести с применением свайных оснований.

Защита территорий от затопления намечается путём устройства дамб и дорог – дамб. Отметка гребня дамб назначена с запасом 0.5 м над расчётным уровнем воды 1% обеспеченности. Дороги-дамбы проектируются трапециодального профиля с шириной по гребню 14м, заложением одернованных откосов 1:2. С низовой стороны дорог-дамб предусматривается устройство придамбового дренажа.

Проектом намечается гидронамыв (подсыпка) пойменных территорий. Рекультивация нарушенных территорий отработанных карьеров проектом рекомендуется с организацией водоёма и озеленения прилегающей территории с последующим проведением вертикальной планировки.

  - Система зелёных насаждений

Схема зелёных насаждений проектом предусматривает:

- сохранение и благоустройство существующих насаждений;

- организация новых территорий лесопарков на базе существующих лесов, а также лугопарки;

- создание парков и садов в каждом населённом пункте;

- формирование лесозащитных полос вдоль дорог и рек;

- облесение и укрепление оврагов.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Состояние окружающей среды

На площади МО расположены промышленные предприятия, участки по

добыче полезных ископаемых;  развита автомобильная сеть; значительная распахонность земель, действуют животноводческие фермы и комплексы.

Хозяйственная деятельность обуславливает большую техногенную нагрузку на природную среду, на которую приходятся выбросы, сбросы отходов и т.д.

Проектом предусмотрено создание санитарно-защитных зон с учётом её ликвидации в результате изменения технологии или выноса источника техногенной нагрузки.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружения, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Риск истощения водоносных горизонтов является одним из факторов требующих контроля и мер по предупреждению.

В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений;

- строительство новых водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля  за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

  - Формирование природно-экологического каркаса

Природный  каркас  –  это  совокупность  территорий  с   преобладанием

растительности и (или) водных объектов, выполняющих преимущественно природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтно-образующие функции.

В состав экологического каркаса включаются:

- лесные и лесопарковые массивы, а также наибольшие по площади обособленные лесные участки;

- особоохраняемые природные территории;

- реки и ручьи, а также овражно – балочные системы;

- долинные комплексы;

- пойменные луга;

- питомники растений;

- посадки вдоль дорог;

- зелёные насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, уличное озеленение);

- зелёные насаждения ограниченного пользования (микрорайонное озеленение, озеленение территорий учреждений);

- зелёные насаждения специального назначения (озеленение СЗЗ);

- кладбища.

Основным направлением формирования природно-экологического каркаса является непрерывная система естественной и искусственно культивируемой растительности.

Кроме сохранения зелёного фонда и увеличения площади зелёных насаждений всех категорий необходимо из широтных и меридиальных его осей выносить экологически вредные объекты.

- СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ

В пределах границы МО «с.Б.Нагаткинское сельское поселение» земли по формам собственности

представлены: земли в федеральной собственности, земли в собственности субъекта  РФ (Ульяновская область), земли в муниципальной собственности, Земли в частной собственности (граждан и юридических лиц).

В федеральной собственности представлены земли рек, земли отводов.	В собственности субъекта РФ находятся земли некоторых предприятий, земли охраняемых природных территорий регионального значения, земли специального назначения.

Муниципальные земли представлены, преимущественно, землями жилой и общественной застройки, землями общего пользования, землями производственных предприятий, землями коллективных садов, землями природного каркаса.

Местного значения, сельскохозяйственные. Земли находящиеся в частной собственности представлены объектами производственных предприятий, энергетики, транспорта, связи, водного фонда, сельхозугодий, индивидуальной застройки и т.п.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

с.Старые Алгаши. Жилая    застройка    четко     подразделяется    на

двухэтажную    и одноэтажную. 2-х этажная застройка сконцентрирована в центральной части села, а одноэтажная на периферии. Въезд в село оформлен 4-х квартирными в 2-х уровнях домами. По мере приближения к центру блокированная застройка уступает место секционной 2-х этажной, а перспектива въезда закрыта 4-х этажными зданиями. Перекресток въезда с главной улицей села оформлен памятников погибшим воинам. Одноэтажная застройка главным образом в северной части села, что обусловлено существующей системой улиц и существующей застройкой.

Одноэтажная застройка представлена в 2-х квартирными, одноквартирными и сохраняемыми жилыми зданиями. При каждом таком здании предусмотрены приквартирные участки площадью 0,12-0,15га.

Участки под хозяйственные сараи для 2-х этажной застройки расположены внутри кварталов 2-х этажной застройки, а участки сараев для содержания скота внесены за пределы кварталов – в зону одноэтажной застройки.

Гаражи для личного транспорта населения 2-х этажных зданий расположены внутри кварталов в наиболее удаленном от застройки месте, а для проживающих в блокированных и индивидуальных домах располагаются на приквартирных участках.

Производственная зона состоит из молочно-товарной фермы, машино-тракторного двора и строительного двора.

Общественный центр организован в южной части села вблизи существующего фруктового сада и административного здания. Фруктовый сад полностью сохранен и объединен с общепоселковой зоной отдыха (парком).

Общественный центр, как и весь поселок в целом хорошо связан с зоной отдыха. Парк делится на сектор активного и сектор пассивного отдыха, находящееся в тесном контакте и образующее единое целое. В секторе активного отдыха организуется спортядро, устанавливаются аттракционы, танцевальная площадка. Ряд существующих зданий, находящихся  на территории парка, предусматривается переоборудовать под здание культурно-массовых мероприятий (бильярдный зал, читальный зал. Шахматный павильон и др.).

Поселковая площадь оформлен зданием клуба на 500 мест, торговым центром, сблокированного с КБО и столовой и административным зданием.

Поселковое спортядро, находящееся в парке, непосредственно примыкает к пришкольному участку.

Детские сады расположены в северной и южной частях проектируемого поселка, на пункт следования населения к месту работы – производственным комплексом.

В южной части, рядом с детским садом, расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Гостиница расположена вблизи площадки и имеет с ней хорошую связь по улице, ведущей в зону одноэтажной застройки.

В западной части села проектом предусмотрена коммунальная зона.

Существующие торговые точки, расположенные на  южной окраине села, по проекту остаются до амортизации с  использованием их по прямому назначению.

Школа на 100 уч-ся, два магазина промтоварный и продовольственный, административное здание – деревянное хорошего качества, сохраняются до амортизации.

Из новых зданий проектируется детский сад на 90 мест с расширением в летний период до 140 мест, фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр со столовой и КБО, гостиница на 25 мест, баня на 25 мест, а также общепоселковая зона отдыха со спортядром, делящуюся на зону активного и зону пассивного отдыха.

Производственные группы села проектируются с учетом возможности применения прогрессивной технологии и полной механизации технологических процессов.

Зонирование произведено с учетом рельефа местности, существующей капитальной застройки, санитарных и противопожарных норм и правил.

В непосредственной близости к ферме, северо-западнее ее части предусматривается складирование кормов для крупного рогатого скота. Здесь разместятся силосохранилища в виде наземных буртов, корнеплодохранилище и площадки для грубых кормов и подстилки. На всех въездах на ферму сооружаются дезинфекционные барьеры.

Машино-тракторный двор расширяется на месте существующего, находящегося с восточной стороне от поселка по левую сторону въезда в поселок на допустимом санитарными нормами расстоянии до жилых зданий.

Озеленение является одним из существенных элементов архитектурного оформления и благоустройства села. Зелень входит во всю планировочную структуру поселка в виде цветников, газонов, плодовоягодных садов личного пользования, посадок декоративных и плодовых деревьев по улицам и проездам, противопожарных  и санитарных барьеров.

Богатство форм и красок позволяет более выразительно оформить здания, улицы, площадки. В зависимости от озеленяемой территории рекомендуется рядовая посадка деревьев, одиночное и групповое размещение древесно-кустарниковой растительности.

Рядовая посадка деревьев рекомендуется для озеленения улиц, по периметру участков школы, детских садов-яслей, на участках прилегающим к зданиям культурно-бытового назначения и в зонах санитарной защиты.

Для озеленения парковой зоны и территории жилых кварталов рекомендуется одиночная и групповая посадка деревьев, которая в сочетании с открытыми полянами создает впечатление простора.

Хозяйственные и игровые площадки, а так же аллеи в парковой зоне оформляются декоративным кустарником. Большое внимание удалено газонами и цветникам, которые рекомендуется располагать по всей территории села.

При пришкольном участке и участках детских садов имеются существующие сады, которые желательно расширить. По периметру участков детских садов-яслей создаются защитные полосы шириной 3м из деревьев – липы, клена, березы. Растительность в парковой зоне очень разнообразна. К существующим зеленым насаждениям решено посадить лиственные деревья из ассортимента дуб, клен, береза, ива. Площадки аттракционов оформить декоративным кустарником, на свободных территориях мест пассивного отдыха разбить клумбы и кустарники.

Травяные газоны желательно засеять многолетними травами низкорастущих пород, имеющих яркую окраску и обильно цветущих в течении всего лета.

На производственных комплексах рекомендуется: рядовая посадка деревьев лиственных пород по периметру участков комплексов полосой шириной 10-20 метров, а внутри комплекса декоративный  кустарник по периметру травяных газонов и низкорослые деревья лиственных пород, посаженных на одиночке и небольшими группами.

При решении схемы вертикальной планировки учитывается:

- сохранение (по возможности существующего рельефа);

- сокращение до минимума объема земляных работ;

- наличие подземных инженерных сетей и увязка их отметок с отметками вертикальной планировки;

- обеспечение отвода поверхностных вод открытой водосточной сетью;

- сокращение высоты подсыпки для обеспечения нормальной глубины заложения фундаментов.

Проектом приняты продольные уклоны проезжих частей улиц в пределах:

- проперечные профили продольных частей двухскважные  с уклоном 2%;

- продольный уклон проезжей части улиц и проездов до 5%. Ширина проезжей части улиц принята 6м и 4,5 м, проездов – 3 м.

Покрытие проезжей части улиц внутрипоселковых дорог предусматривается из асфальта и асфальтобетон.

В зоне усадебной застройки все бытовые отбросы, предлагается подвергать местному обезвреживанию методом компостирования и дальнейшего использования на приусадебных участках.

В зоне общественных зданий и секционной и многоэтажной застройки необходимо устраивать площадки для сброса  мусора и вывозить его на специально отведенное место за пределы села для обезвреживания (свалка сухого мусора).

Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с требованиями норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны проектом предусматривается устройство противорадиационных укрытий.

Противорадиационные укрытия предполагается устраивать в подвалах под бытовыми, вспомогательными и складскими помещениями, предприятиями торговли и общественного питания, помещениями культурно-бытового и спортивного назначения.

Размещение противорадиационного укрытия производится исходя из радиусов обслуживания. В производственной зоне для этих цепей использовать подвалы служебно-бытовых зданий.

Кроме запроектированных подвальных помещений под противорадиационные укрытия могут быть использованы погреба, которые имеются в личных хозяйствах.

Вопросы водоснабжения решены согласно норм. Конкретно технические условия проектирования противорадиационных укрытий необходимо решить на стадии рабочих чертежей.

Инженерное оборудование села

Водоснабжение селитебной и производственной зоны осуществляется за счет водоносных горизонтов скважинами глубиной 125м. возможный дебит эксплуатационных скважин порядка 12-15 м³/час .

Для пожаротушения проектируются пожарные резервуары.

Централизованная система хозфекальная канализации предусматривается для 2-х этажных жилых домов, административных, культурно-бытовых и производственных зданий. Способ отвода предусмотренсамотечный на очистные сооружения биологической очистки.

В частном секторе применяются выносные уборные с выгребными ямами.

Покрытие  электрических нагрузок предусматриваются от Ульяновской электросистемы.

Теплоснабжение предусмотрено для производственных, административных и культурнобытовых зданий от котельных на газе.

Теплоснабжение жилого сектора – индивидуальные газовые котлы.

Газоснабжение осуществляется природным газом поступающим от магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

На ряду с использованием проводной телефонной связи учитывается широкое применение сотовой связи.

с.Новые Алгаши

Село вытянуто с запада на восток вдоль реки Елга. Село застроено в основном одноэтажными домами. В границах проектируемой территории расположены дома, сохраняются на расчетный срок. В селе  имеются следующие культурно-бытовые здания: административное здание, средняя школа в двух зданиях, почта, библиотека, клуб, медпункт с роддомом, магазины смешанной торговли, продмаг, хозмаг, здание столовой, сберкасса и приемный пункт, пожарное депо на 1 автомашину, памятник погибшим воинам.

Производственные комплексы размещаются следующим образом: молочная ферма, свинотоварная ферма, складской сектор и рабочий двор.

Ремонтно-механический, строительный дворы и склад ГСМ размещены к юго-западу от села.

Ферме по откорму молодняка крупного рогатого скота и рабочий двор размещены к северу от жилой зоны.

Водоснабжение села осуществляется из артскважин. По селу проложен водопровод. Артскважины расположены к югу от села. Села электрофицировано, телефонизировано и радиофицировано. Канализации в селе нет.

В основу архитектурно-планировочного решения положено четкое деление территории поселка на жилую, производственную и санитарно-защитную зону. При размещении зон учитывалось создание удобных и здоровых условий для жизни и производственной деятельности населения,  необходимые санитарно-гигиенические условия.

Но размещение жилой и производственной зон оказали влияние наличие существующих построек, продъездные пути, связь с райцентром и полями севооборотов.

Производственные комплексы в составе:

Фермы крупного рогатого скота, с откормом молодняка КРС, ремонтно-механического двора, стройзавода, склада ГСМ, складского сектора и рабочих дворов, размещаются на прежних местах и участках с  использованием имеющихся на их территории капитальных построек.

Проект планировки  и застройки предусматривает реконструкцию села, превращение его в благоустроенный поселок с хорошими жилищными и культурно-бытовыми условиями, удовлетворяющими растущие запросы сельского населения и приближающими уровень жизни на селе к городскому.

Планировочным решением в первую очередь учитывается существующая структура села.

Основной въезд в село из райцентра Б.Нагаткино осуществляется с юга с дороги общегосударственного значения Ульяновск-Цивильск. Он является основной композиционной осью села.

На пересечении главного выезда в село с улицей, ведущей на производственную зону, проектируется административный центр села, с учетом привязки  административного здания и существующего.

Административный центр бульваром связан с основным центром села, на котором размещаются: клуб, спорткорпус, памятник погибшим воинам, существующий магазин, адмздание с отделением связи, памятник В.И.Ленину, торговый центр в составе: столовой, магазина КБО и дома приезжих. Перед клубом и спортзалом сохраняется существующий сквер. За клубом запроектирован парк, со спортивной зоной отдыха. Рядом с общественным центром квартал размещен двухэтажный жилой застройки.

Кварталы, застроенные двухэтажными домами с квартирами в 2-х уровнях, размещены при выезде в село. Аптека и фельдшерско-акушерский пункт размещены в блоке вблизи  общественного центра.

В санитарной зоне от ремонтного двора  запроектирована коммунальная зона, в состав которой входят: баня с прачечной, котельная и пожарное депо. Котельная предусматривается общей для жилой зоны и ремонтного двора.

Все культурно-бытовые и общественные здания размещены с учетом удобного обслуживания населения.

Около двухэтажных домов проектируются  участки общего пользования на которых предусматривается посадка зеленых насаждений и организуются площадки для отдыха детей, а также площадки для размещения коммунально-санитарных устройств, хозсараев с погребами. Сетка улиц села предусматривается в основном прямоугольном с двухсторонней застройкой их.

Основную территорию поселка занимает кварталы одноэтажной застройки с приусадебными участками у домов.

Существующие кварталы уплотняются путем размещения на них дополнительной  жилой площадки.

В кварталах усадебной застройки для подъезда машин к сараям и прогона скота на пастбище запроектированы скотопрогоны. Компактное решение жилого поселка и приближение к нему производственных участков на расстояние, допускаемые санитарными нормами, а также  обеспеченность необходимыми дорожными коммуникациями, создают условия для удобных связей населения с местами приложения труда.

с.Богдашкино

Территория села Богдашкино расположена в центральной части поселения и вытянута вдоль реки Цильна. Село застроено, в основном одноэтажными деревянными домами. В границах проектируемой площадки дома сохраняются на расчетный срок.

В селе имеются следующие культурно-бытовые здания: здание правления, клуб, школа, школьная мастерская и котельная, медпункт, столовая, продмаг, промтоварный магазин, медпункт, адмздание с отделением связи, библиотека, аптека, здание КБО.

Производственные комплексом размещаются следующим образом: ферма, рабочий двор, строительный двор, складской сектор, ремонтно-механический двор и склад ГСМ размещены к востоку от села. На участках всех перечисленных секторов имеются хорошие постройки, которые будут использоваться и в дальнейшем.

Водоснабжение села осуществляется от артскважины с дебитом 6-7 м³/час. По селу проложен водопровод. Артскважина расположена в 200 м к северу от села за лесной  полосой.

Село электрофицировано, телефонизировано и радиофицировано. Канализация в селе выгребная. Улицы и дороги на территории поселка запроектированы с учетом  внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания поселка. Они обеспечивают необходимую связь со  зданиями и сооружениями производственной зоны и полевыми массивами.

Тротуары с асфальтовым покрытием предусматриваются на всех улицах.

Озеленение предусматривается на всей территории в том числе:

- площадей и улиц

- оврага вдоль р.Цильна

- создание парка и сквера.

В основу архитектурно-планировочного решения положение четкое деление территории поселка на жилую, производственную и санитарно-защитную зоны.

При размещении зон учитывалось создание удобных и здоровых условий для жизни и производственной деятельности населения: необходимые санитарно-гигиенические условия.

На размещение жилой и производственной зон оказали влияние наличие существующих построек, подъездные пути, связь с райцентром севооборотов.

Производственные комплексы в составе: фермы крупного рогатого скота, рабочего двора, складского сектора, ремонтно-механического двора, стройдвора и склада ГСМ размещаются на прежних участках с использованием имеющихся на их территории капитальных построек.

Проект планировки и застройки предусматривает реконструкцию села, превращение его в благоустроенный поселок с хорошими жилищными и культурно-бытовыми условиями, удовлетворяющими растущие запросы сельского населения и приближающими уровень жизни на селе к городскому.

Планировочным решением в первую очередь учитывается существующая структура села.

Основной въезд в селе из районного центра Б.Нагаткино осуществляется с севера с дороги районного знания, являющейся основной  композиционной осью села.

На пересечении главного въезда в село с улицей, связывающей с производством проектируется административно-общественный центр села.

Согласно генеральному плану на площади размещаются: клуб, памятник погибшим воинам, административное здание, торговый центр в составе: столовой, магазина, КБО с гостиницей и существующий магазин и отделение связи.

За клубом проектируется небольшой сквер, напротив сквера за дорогой на свободной территории располагается детсад-ясли. Детские комнаты садов-яслей имеют восточную ориентацию. Перед клубом за площадью, запроектирован парк, спортивная площадка.

Санитарно-гигиенические мероприятия в с.Богдашкино предусматриваются следующие:

- Соблюдение санитарных разрывов между жилыми домами и участками производственной зоны.

- Систематическая очистка территории, для этой цели предусматривается:

а) Твердые отбросы от блокировочных и одноэтажных домов вывозить на свалку мусора. На участках при блокированных и одноэтажных домах устанавливаются мусоросборники.

б) Жидкие отбросы от неканализованных одноэтажных жилых домов и от домов в 2-х уровнях канализованных, до строительства канализационной сети, будут вывозиться на поля компостирования.

в) Устройство дворовых уборных и помойных ям с водонепроницаемыми выгребами на участках усадебной застройки.

Свалку мусора и поля компостирования намечается разместить в 1,5 км к юго-востоку от населенного пункта, на высоте около балки.

Проектом предусматривается строительство профилированной дороги и

оборудование свалки электроэнергией.

в) Кладбище. В селе три кладбища, одно расположено в 300м к западу от жилой зоны, второе расположено около лога «Чувашский» в 1,3 км к юго-западу от жилой зоны, в третье в южной части села в 500 м от выбранной площади.

В целях защиты зданий и сооружений от прямых попаданий молнии, предусматривается устройство стержневых молниеотводов, которые устраиваются на жилых, общественных и производственных зданиях.

Противопожарная безопасность обеспечивается следующими мероприятиями:

а) Соблюдением требований противопожарных разрезов.

б) Применение к строительству зданий в несгораемых конструкциях.

в) Озеленением территории деревьями лиственных пород.

г) Устройством пож.гидрантов на водопроводной сети.

д) Строительством пожарного депо на 2 автомашины.

Схемой вертикальной планировки предусматривается регулирование поверхностного стока при максимальном использовании существующей поверхности зона отдыха  и противоэрозионные зеленые насаждения вдоль берега р.Цильна.

За сквером располагается школьный участок. За школьным участком и вблизи центра расположены кварталы, застроенные 2-х этажными домами с квартирами в двух уровнях. Рядом с кварталом домов 2-х уровнях на свободной территории строится административное здание, а через дорогу, ведущая к производственной зоне, размещается аптека и фельдшерско-акушерский пункт.

В восточной части села ближе к производственной зоне запроектированы бани с прачечной и пожарное депо. Котельная предусматривается общей для жилой и производственной зоны и размещается вблизи бани за дорогой.

Сетка улиц села предусматривается в основном прямоугольной с двухсторонней застройкой их.

Основную территорию поселка занимают кварталы одноэтажной застройки с приусадебными участками у домов.

Существующие кварталы уплотняются путем размещения на них дополнительной жилой площади.

Между молочной фермой и жилой зоной, саниатрно-защитной зоне размещены садовые огородные участки, как дорезки к индивидуальным огородам.

В санитарно-защитной зоне от молочной фермы предусмотрены санитарно-защитные зеленые насаждения.

В кварталах усадебной застройки для подъезда машин к сараем и прогона скота на пастбище запроектированы скотопрогоны.

Компактное решение жилого поселка и приближение к нему производственных участках на расстояния допускаемые санитарными нормами, а также обеспеченность необходимыми дорожными коммуникациями, создают условия для удобных связей населения с местами приложения труда.